分类号：                                  密级：

U D C ：                                  编号：

工程硕士学位论文

基于卷积神经网络及集成学习的高光谱遥感图像分类方法研究

| 硕士研究生 | ：周星 |
| --- | --- |
| 指导教师 | ：王立国 教授 |
| 学科、专业 | ：电子与通信工程 |
| 论文主审人 | ： 教授 |

哈尔滨工程大学

2019年3月

分类号：                             密级：

U D C ：                             编号：

工学硕士学位论文

基于卷积神经网络及集成学习的高光谱遥感图像分类方法研究

| 硕士研究生 | ：周星 |
| --- | --- |
| 指导教师 | ：王立国 教授 |
| 学位级别 | ：工程硕士 |
| 学科、专业 | ：电子与通信工程 |
| 所在单位 | ：信息与通信工程学院 |
| 论文提交日期 | ：2019年03月 |
| 论文答辩日期 | ：2019年03月 |
| 学位授予单位 | ：哈尔滨工程大学 |

Classified Index:

U.D.C:

A Dissertation for the Degree of M. Eng

Research on the Semi-Supervised Slassification of Hyperspectral Images with Clustering Algorithm

| Candidate: | Zhou Xing |
| --- | --- |
| Supervisor: | Prof. Wang Liguo |
| Academic Degree Applied for: | Master of Engineering |
| Specialty: | Electronic and Communication Engineering |
| Date of Submission: | March, 2019 |
| Date of Oral Examination: | March, 2019 |
| University: | Harbin Engineering University |

哈尔滨工程大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：本论文的所有工作，是在导师的指导下，由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出，并与参考文献相对应。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者（签字）：

日期：         年  月  日

哈尔滨工程大学

学位论文授权使用声明

本人完全了解学校保护知识产权的有关规定，即研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于哈尔滨工程大学。哈尔滨工程大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件。本人允许哈尔滨工程大学将论文的部分或全部内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文，可以公布论文的全部内容。同时本人保证毕业后结合学位论文研究课题再撰写的论文一律注明作者第一署名单位为哈尔滨工程大学。涉密学位论文待解密后适用本声明。

本论文（□在授予学位后即可  □在授予学位12个月后  □解密后）由哈尔滨工程大学送交有关部门进行保存、汇编等。

作者（签字）：                       导师（签字）：

日期：      年  月  日                          年  月  日

摘    要

随着成像光谱技术的发展，高光谱遥感技术在众多领域得到了发展和应用。高光谱遥感技术将传统图像空间维和光谱维融合到一起，具有丰富的地物光谱信息，因而高光谱图像地物的分类和聚类成为了高光谱数据处理的两大主干方向。当今的高光谱图像的分类和聚类技术往往是孤立发展的，融合二者优势的技术或算法并不多见。此外，高光谱图像的半监督分类往往忽视了聚类特征中所隐含的高信息量样本。为此提出了结合聚类算法的高光谱图像半监督分类算法，本文所做工作描述如下：

首先，阐述了高光谱图像在遥感技术领域的重要作用，分析高光谱图像的成像理论及其数据特点，回顾并简述了高光谱图像分类与聚类技术的发展历史与现状，说明了课题研究的背景与意义。

其次，介绍了高光谱图像聚类分析的运算流程与评价标准，以及典型的类算法，然后基于高光谱图像的实际应用环境提出了几点改进思路，为聚类的深度改进提供了理论基础。通过仿真实验探索出了最适合高谱数据环境的聚类算法，并根据改进思路对传统聚类算法进行改进，验证了预聚类算法对于高光谱数据聚类质量具有改善作用。

再次，介绍了高光谱图像分类分析的算法流程与评价标准，对几种典型的监督、半监督算法进行了简介。着重介绍了基于空间信息的高光谱图像分类算法与孪生支持向量机算法，为后文的算法改进提供了理论基础与原始算法。通过仿真实验，验证了大量无标签样本对于高光谱像的类有助力作用，并且验证了空间信息与光谱信息的级联能够明显提高高光谱图像的分类精度。

然后，提出了基于聚类信息指导的高光谱图像空-谱半监督分类算法。首先通过Gabor滤波器提取空间信息，使用主动学习的思想筛选信息量高的候选样本，接着使用深度改进的K_Medoids算法对候选样本进行筛选，然后重新投放到有标签样本的数据集中，从而通过聚类信息的指导提高了概率模型SVM的分类精度。

最后，提出了融合聚类特征的高光谱图像半督协同分类算法。首先将高光谱数据经过深度改进的K_Means算法进行聚类特征提取，然后与最小二乘孪生支持向量机组合形成协同训练模型，该模型由聚类损耗函数、分类一致函数、分类差异性、样本差异性四个指数所构成的目标函数所约束。结合聚类特征的协同训练使聚类与分类深度融合并取长补短，从而有效的提高了半监督分类精度。

关键词：高光谱图像；聚类；分类；主动学习；协同训练

ABSTRACT

With the development of imaging spectroscopy technology, hyperspectral remote sensing technology has been developed and applied in many fields. Hyperspectral remote sensing technology combines the traditional imagery space dimension and spectral dimension together, and has rich information of terrestrial spectral information. Therefore, the classification and clustering of hyperspectral imagery data have become the two main directions of hyperspectral data processing. Today's hyperspectral imagery classification and clustering techniques tend to be isolated, and techniques or algorithms that combine the advantages of both are rare. For this reason, a new semi-supervised classification algorithm of hyperspectral imagery based on clustering features is proposed. The work done in this paper is described as follows:

Firstly, the important role of hyperspectral imagery in the field of remote sensing technology is expounded. The imaging theory of hyperspectral imagery and its data characteristics are analyzed. The history and current situation of hyperspectral imagery classification and clustering technology are reviewed and summarized. Background and meaning.

Secondly, the computing flow and evaluation criteria of hyperspectral imagery clustering analysis are introduced. Then some typical clustering algorithms are introduced. Then, based on the practical application environment of hyperspectral imagery, two points of improvement are proposed, Provided a theoretical basis. The clustering algorithm which is most suitable for the hyperspectral data environment is explored through the simulation experiment, and the traditional clustering algorithm is improved according to the improved idea, which proves that the pre-clustering algorithm can improve the clustering quality of the hyperspectral data.

Thirdly, the algorithm flow and evaluation criteria of hyperspectral imagery classification and analysis are introduced. Several typical supervised and semi-supervised algorithms are introduced briefly. The hyperspectral imagery classification algorithm and twin support vector machine algorithm based on spatial information are emphatically introduced, which provides the theoretical basis and the original algorithm for the later algorithm improvement. Simulation results show that a large number of unlabeled samples are helpful for the classification of hyperspectral imagerys, and the cascading of spatial information and spectral information can verify the classification accuracy of hyperspectral imagery.

Fourthly, the hyperspectral imagery spatio-spectrum semi-supervised classification algorithm based on clustering information is proposed. Firstly, the spatial information is extracted by 2D-Gabor filter, and the K_Medoids algorithm with improved depth is selected for the neighborhood selection of labeled samples. Then, the filtered samples are re-put into the dataset with the labeled samples using the idea of active learning Improve the classification accuracy of probabilistic model SVM.

Finally, we proposed a semi-supervised cooperative classification algorithm of hyperspectral imagery based on fusion clustering features. Firstly, the clustering feature is extracted by the improved K_Means algorithm of hyperspectral data, and then combined with least squares twins support vector machine to form a collaborative training model. The model consists of clustering loss function, classification consistent function, classification difference, sample difference The four functions of the index formed by the objective function constraints. Combining the clustering features of collaborative training to make up for each other between the clustering and classification, effectively improve the semi-supervised classification accuracy.

Key words: hyperspectral imagery; clustering; classification; active learning; collaborative training

目    录

第1章 绪论	1

1.1课题研究背景及意义	1

1.2高光谱遥感图像数据研究现状	2

1.2.1高光谱遥感技术的发展	2

1.2.2高光谱图像数据特点	3

1.3 高光谱图像聚类研究现状	4

1.4 高光谱图像分类研究现状	5

1.5 本文的研究内容与组织结构	6

第2章 高光谱遥感图像聚类理论	9

2.1高光谱图像聚类理论	9

2.1.1高光谱图像聚类流程	9

2.1.2高光谱图像聚类精度评价方法	10

2.2 传统聚类技术	11

2.2.1基于划分的聚类算法	11

2.2.2基于层次的聚类算法	13

2.2.3基于密度的聚类算法	15

2.3 高光谱图像聚类的改进思路	16

2.3.1预聚类算法	16

2.3.2变换像元距离度量标准	19

2.4 仿真结果与分析	22

2.5 本章小结	24

第3章 高光谱遥感图像分类理论	26

3.1 高光谱图像分类理论	26

3.1.1高光谱图像分类流程	26

3.1.2分类精度评价方法	26

3.2 有监督分类方法	28

3.3 半监督分类方法	30

3.4 基于空间信息的分类算法	33

3.4.1基于核函数的空间信息分类算法	34

3.4.2基于SVM的空间信息分类算法	35

3.5 孪生SVM相关理论	36

3.5.1线性可分的孪生SVM	36

3.5.2非线性可分的孪生SVM	38

3.6 仿真结果与分析	39

3.7 本章小结	42

第4章 基于聚类信息指导的高光谱图像空-谱半监督分类算法	43

4.1 引言	43

4.2 基本理论算法	44

4.2.1空间信息辅助方式	44

4.2.2 K_Medoids聚类算法的深度改进	46

4.2.3基于概率模型的SVM	49

4.2.4基于Gabor滤波的空间特征提取	49

4.3 结合改进聚类算法与主动学习的高光谱图像半监督分类	51

4.4 仿真结果与分析	53

4.5 本章小结	57

第5章 融合聚类特征的高光谱图像半监督协同分类算法	59

5.1 引言	59

5.2 基本理论算法	59

5.2.1最小二乘孪生SVM	59

5.2.2协同训练理论	61

5.2.3 K_Means聚类算法的深度改进	63

5.3 融合聚类特征的高光谱半监督协同分类	66

5.4 仿真结果与分析	70

5.5 本章小节	73

结    论	74

参考文献	77

攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果	85

致  谢	87

# 第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

遥感（Remote Sensing，RS）是上世纪60年代发展而来的一门新兴技术，目前该技术已经演化为一门用于对地观测的综合性学科。“遥感”可以简单的理解为在不与物体进行物理接触的情况下获取有关物体或现象的信息，与地面观测正好相反。遥感对地观测通常指的是基于卫星或者飞机传感器技术来检测和分类地球上的物体，包括在表面上以及大气层和海洋中的物体[1]。它是人类获取资源环境动态信息的重要手段，是进行科学决策的重要依据，在国家家经济发展中具有重大意义[2]。近60年来，随着人类对地球环境的日益关注，以高分辨率、高动态的和系统化为特征的高新科技不断推动着遥感技术的发展。目前，众多发达国家诸如美、日、英、法、以及发展中国家中国、印度都在竞相发展以高光谱、高动态、高空间分辨率为导向的新式遥感对此观测技术。

当前，遥感对地观测技术的应用已经不局限于传统的土地规划、军事、气象预测、生态环境监控、资源勘探、城市规划、农作物生长检测等领域，随着社会和科技的不断发展，遥感对地观测技术不断融入我们的生活[3]。政府机关可以通过遥感影像轻易定位新建房屋以此避免偷税漏税，保险公司通过遥感影像可以观测受灾地形从而最小化损失，甚至遥感技术正在被用于提高太阳能发电效率等等。遥感技术正逐渐渗透于国家经济、生态环境、开发、国防等诸多方面，并发挥着不可替代的作用。然而，面对浩瀚的遥感影像数据，如何有效、快速、智能地进行遥感数据处理是当今遥感届急需解决的问题，这个问题事关遥感对地观测技术的利用价值、可靠性和普及程度等方法。因此，对于遥感技术研究加大投入力度至关重要。

根据卫星传感器探测的电磁波端不同，遥感对地观测技术被分为可见光遥感、红外遥感、微波遥感、紫外线遥感、多光谱和高光谱遥感[4]。其中高光谱遥感(Hyperspectral Remote Sensing, HRS)属于新型遥感技术，相较于传统的遥感技术收集了更多的重要信息。光谱传感器以10nm波长间隔对地物进行信息采集，探测地表物体的发射能量和反射能量，这样对于每个像素都会有一个连续的光谱曲线形成，据此同时获取了地表物体和光谱和地物分布信息，实现了“图谱合一”，这就是高光谱遥感技术。我们可以将高光谱遥感影像看为由一叠二维图像组成的立方体，每二维图像是该高光谱数据一个波段的所有信息，其中每个像素又包含多个波段的光谱信息，如图1.1所示。高光谱图像中每类地物具有不同的辐射强度，这表现为不同地物光谱曲线差别较大，相同地物光谱曲线更类似。基于此，可以通过光谱曲线的特性对高光谱图像进行分类。高光谱遥感技术是当前遥感技术发展的一大趋势，且越来越受到工业届和学术界的重视。如今高光谱遥感技术被广泛应用于地质调查、植被研究、大气科学研究、海洋研究、农业生产等领域。

图1.1

当前对高光谱遥感技术的研究主要包括波段选择、高光谱图像分类、图像解混、超分辨率制图。其中，高光谱影像分类和识别问题是一个重要的分支，对于高光谱技术的发展有着至关重要的意义。高光谱影像分类建立在遥感图像分类的基础之上，考虑到高光谱图像的独有特性，对其中的像元采用特有的方法进行区分和确认。高光谱图像包含着丰富的光谱信息和空间信息，为分类算法在遥感图像分类的发展中带来了很大的机遇。然而，高光谱图像波段数量较多且互相重叠，影像中包含像元数目少，且空间相关性高，这样使得高光谱影像中隐藏着大量需要被充分挖掘的信息。因此，传统遥感图像分类技术不能用于高光谱影像分类中。因而，联合高光谱数据特点构建合适的分类模型用于高光谱影像分类十分必要。基于此，本文利用卷积神经网络和集成学习的优势，对高光谱影像的分类进行了相关研究。并基于提出的算法，设计构建了用于高光谱影像分类的实验系统软件。

1.2 高光谱遥感数据特征

相较于传统遥感图像，高光谱遥感图像除了包含二维平面信息，还包含这一维的谱信息，这样就构成一个蕴含大量空间信息和谱信息的高光谱遥感数据。如图1.2所示，这是通过AVIRIS获取的Indiana农田高光谱数据的数据立方体。对于获取的数据，我们可以考虑从多个角度来看解读，从光谱维度而言，每一个波段构成的图像可以看成一个二维空间分布图像；从空间维度而言，每个像素都可以看成一个连续且反应地物特征的光谱曲线。可以将高光谱遥感影像的特点归结为分类优劣两大类。

高光谱遥感影像不同于传统遥感影像识别优势在于：

(1) 光谱分辨率很高，有众多的波段，可以获取地物接近连续的光谱特征曲线，可以根据需要选择提取的波段来突出目标特征。

(2) 在同一空间分辨率下，光谱覆盖的范围更广，能够探测到地物更多对电磁波的响应特征。

(3) 波段数目众多，便于波段之间的相互校正。

(4) 定量化的连续光谱特性为地物光谱机理模型引入了图像分类提供了方便。

(5) 包含着丰富的空间、光谱和辐射信号，综合了多种信息。

高光谱遥感影像不同于传统遥感影像识别劣势在于：

(1) 数据量大，图像包含几十个和上百个波段，数据量是单波段遥感的几百倍；数据存在大量冗余，没有合适的方法，会影响分类精度。

(2) 对于高光谱图像分类一方面要求更高的光谱定标和反射率转换的精度，另一方面又因为成像机理复杂，数据量巨大因为难以对图像进行预处理，诸如几何校正、大气校正、光谱定标和反射率转换.

(3) 波段多而且波段间的相关性高，因此分类需要的训练样本数目大大增多，往往因训练样本不足导致得到的训练参数不可靠，即维数灾难。

(4) 常规的遥感处理模型和方法不适用于高光谱图像分类。如统计学分类模型的参数估计对于谱特征选择有很高的要求。

图1.2 Indiana农田高光谱图像立方体

1.3 国内外在该方向的研究现状及分析

由于高光谱数据在光谱分辨率上有着巨大的优势，因此迎来了各国学者专家的广泛关注。在本课题所涉及的方向和技术层面，一部分相关的论文资料和技术模型对论文的顺利开展有着很大的推动作用。接下来将从深度学习及卷积神经网络、集成学习和高光谱遥感图像分类技术三个方面介绍国内外研究现状和成果的分析。

1.3.1 深度学习发展现状

深度学习(Deep Learning, DL)作为机器学习算法中的新兴技术，其动机在于建立能用于模拟人脑进行分析学习的神经网络。其实质上是通过神经网络，对观测的数据进行分级特征表示，然后将低层次的特征逐步抽象为高级特征。

深度学习的主体构成是神经网络，而神经网络的最基本单元是神经元。传统神经网络的研究始于上世纪五、六十年代，最初被称为感知机，也被称单层神经网络。然而感知机只能用于简单的线性分类问题，如果加上一层网络，那么其功能会大大增强。直到1986年，Hinton[5]等人提出反向传播(Back Propagation, BP)算法，才解决双层网络需要较复杂计算度的问题。然而双层神经网络仍然存在训练时间长以及局部最优解求解困难等问题，神经网络的相关研究再次陷入谷底。直到2006年，Hinton[6]在Science上发表文章，首次提出深度置信网络(Deep Belief Network, DBN)的概念，这才解决了训练多层网络训练耗时长和最优解难以求解两个问题，自此深度学习再此被受到广大学者关注。

短短几年以来，深度学习模型不断被完善，逐渐成为大数据领域飞速发展的一种趋势。2012年，Andrew Ng教授带领团队完成Google Brain项目，使用16000个CPU核心，对包含10亿个节点的深度网络进行训练，使其进行无监督训练，在不提供如四肢长度、长相等人工标注的特征的前提下，使系统可以自行理解并区分‘猫’的类别。同一年的ImageNet竞赛中，Krizhevsky[7]等人训练了一个大型的深度卷积神经网络AlexNet，它包含了8个学习层：5个卷积层和3个全连接层, 该模型借助了GPU强大的计算能力、深层次的CNN网络，以及Dropout和随机梯度下降等技巧，最终赢得了2012年的ILSVRC，实现了top-5的错误率为15.3%的好成绩。2014年，Facebook人工智能研究院(FAIR)构建了一个9层、1.2亿个参数的深度神经网络，将人脸识别正确率提升到97.25%。2015年，微软亚洲研究院(MSRA)的Kaiming He等人[8]设计了一个152层的CNN网络，比之前的深度网络都深，但降低了复杂度且易于训练，使得分类错误率降到3.6%。以及2016年，Google人工智能部门DeepMind开发的AlphaGo智能系统，

以4:1的成绩击败了当前世界围棋冠军李世石，震惊全球。这些发展都向人们展示了深度学习的强大之处。

当前深度学习主要被应用于图像识别、语音识别、自然语音处理等领域，且都取得较好的结果。卷积神经网络(Convolutional Neural Network，CNN)相较于其余类型网络在图像识别领域，可以深层次提取图像抽象层次的信息，进而获得更高的识别精度。考虑到高光谱遥感数据光谱曲线的抽象度极高，符合CNN的学习特性以及前人将其用于遥感影像处理中取得出色的效果，因此深入探究CNN在高光谱遥感影像分类中的应用，十分有必要。

1.3.2 集成学习发展现状

集成学习(Ensemble Learning, EL)有时候被笼统的称为提升(Boosting)方法，它被广泛用于分类和回归任务中, 且取得极好的效果。提升方法基于这样一个思想：对于一个复杂任务来说，将多个专家的判断进行适当的综合所得出的判断，要比其中任何一个专家单独判断好[9]。其实，就是“三个臭皮匠顶一个诸葛亮”的道理。

集成学习起源于Kearns和Valiant提出的“强可学习”和“弱可学习”概念，即概率近似正确(probably approximately correct, PAC)[10]可学习理论。目前主流的集成学习可以分为提升(Boosting)、 袋装(Bagging)、堆(Stacking)方法。Boosting算法中最优代表的是Freund和Schapire[11]于1995年提出的Adaboost和Friedman等人[12]在2000年提出的Boosting Tree。Bagging是Breiman[13]于1996年提出，它并行式集成学习方法最著名的代表。2001年，Breiman[14]对Bagging进行扩展优化，提出随机森林算法(Random Forest, RF)。Stacking是一种组合多个模型的方法，主要注重分类器的组合，相比Boosting和Bagging使用较少。

集成学习未来发展趋势分为两大块：集成学习模型的优化和模型的并行化。处于大数据时代，数据来源各不相同，海量的异构数据已经成为大数据智能处理的瓶颈。如何处理多元异构的海量数据已经成为大数据领域急需解决的问题。集成学习具有融合多种及分类器，且可以通过高性能服务器构建大型并行计算系统的能力，因此可以肯定其即将在大数据领域发挥巨大的作用。

目前集成学习由于其具有较好的泛化性能，在诸多领域有着广阔的应用前景。多次Kaggle和阿里天池数据比赛中，基于集成学习的算法都取得最好的成绩。在北美Netflix

电影推荐算法比赛中，一组采用集成算法的队伍获得了第一名。此外，集成学习别广泛用于生物医学、多媒体影像、数据挖掘等领域。2016年，华盛顿大学T.Chen等人[15]提出Xgboost提升算法，引起了全球数据竞赛届的震惊，自此各种基于XGboost算法的策略模型被用于数据竞赛中。据统计，目前Kaggle竞赛中，XGboost凭借其灵活、可靠且准确、计算速度快的特点，在绝大多数回归和分类问题上都有着顶尖的表现。2017年，微软亚洲研究院G.Ke[16]等人提出LightGBM算法不断优化，以此挑战XGboost的霸主地位。相较于XGboost，LightGBM有着更快的训练速度和更高的效率、更低的内存占用、更高的准确率、大数据并行处理能力等优势。考虑到高光谱影像数据光谱曲线复杂且样本较少的特点，探究XGboost和LightGBM在高光谱遥感分类中的应用有着重要的意义。

1.3.3 高光谱图像分类研究现状

地物分类是遥感数据处理的主要内容，其主要依据是：同一类别的像元在光谱特征和空间特征上具有极高的相似度，不同类的地物其光谱特征和空间特征具有极大的差别。高光谱数据具有图谱合一的特点，因此利用高光谱数据进行遥感地物识别分类会有更好的可靠性。

目前，国内外学者对高光谱图像特性和高光谱图像分类算法进行大量深入的研究。大量的特征提取方法被提出并用于高光谱影像分类。目前高光谱分类方法大致分为以下几类：

根据像元类别标签的多少可以分为有监督分类、无监督分类和半监督分类。有监督分类指的是所有训练样本需要标签，相应其分类精度比较高，然而有监督分类需要去进行数据标注耗时耗力。对于无监督分类，其训练样本不需要标签，像元根据其自身相似性自发的聚合到一起，这样相同种类的像元就会聚合到一起，不同种类的像元就会想成不同簇，从而完成分类。高光谱遥感影像分类中，无监督分类精度一般不高，因此主要起着辅助作用。半监督分类则相当于有监督和无监督的一种折衷，只需要标记一部分样本，其余样本可以通过领域适配（Domain Adaption）和标签转递[4]（Lable Propagation）等方法来扩充。半监督分类更符合实际的应用场景，因此也是目前高光谱遥感影像分类的一个研究热点。

根据是否利用空间信息可以将高光谱影像分类分为利用空间和光谱结合的分类方法和只依靠光谱特性分类的方法。仅利用地物光谱特性分类的高光谱图像分类方法主要有光谱角匹配（Spectral Angel Mapping, SAM）[17]、光谱关联匹配（Spectral Correlation Mapping, SCM）[18]等等。然而，不同地物可能具有相似的光谱曲线，同类地物的光谱曲线可能存在大的差别。因此，出现了空间信息和谱信息结合的分类算法。有学者研究表明，处于局部区域且光谱曲线相似的地物属于同一类的可能性极高，基于此种思路便可以解决‘异物同谱’和‘同物异谱的问题’。当前结合空间信息的分类方式主要有利用马尔科夫随机场（Morkov Random Fields, MRFs）[19]提取空间信息的方法、利用数学形态特征（Morphological Profiles, MPs）[20]、利用稀疏表示(Sparse Representation, SR)[21]以及利用图像分割（Image Segementation）[22]等方法。

支持向量机（Support Vector Machine, SVM）具有严禁的数学理论依据、而且需要设置的参数少、计算速度快并且依据其核特性类可以很好的求解最优解、同时更适用于小样本数据。因此，基于SVM的算法被广泛用于高光谱遥感领域[23]-[30]。此外基于传统统计学习算法如决策树（Decision Tree）、贝叶斯分类器（Bayes）以及神经网络（Nerural Network）的高光谱遥感分类方法都被广泛研究。然而大多数分类算法都或多或少存在着分类困难、信息浪费、表意不清、欠缺逻辑等等问题，考虑到卷积神经网络可以挖掘图像深层次抽象信息的能力和XGboost、LightGBM在数据科学强大的学习能力以及在数据科学竞赛中的出色表现。并且已有众多基于深度学习的高光谱分类算法被提出[31]-[36]，且都取得极高的分类精度，因此深度学习以及新型的集成算法在高光谱遥感影像分类中的应用将会持续火热。

1.4 本文的研究内容与组织结构

近年来，深度学习凭借其强大的特征提出能力逐渐被用于高光谱遥感分类中，并有着出色的表现。新式集成算法凭借其快速的训练速度、易于调参等优点在世界各大数据竞赛中独占鳌头。本课题从提高高光谱影像分类精度出发，将探究如何将新式集成学习算法用于高光谱图像分类，并探究如何将传统卷积神经网络和新式集成学习算法相结合。最后，基于研究成果开发高光谱影像分类实验系统。论文主要内容包括如下几个方向：

第1章，阐述课题的研究背景及意义，介绍高光谱遥感数据的特征和深度学习、集成学习以及高光谱遥感影像分类的研究发展。

第2章，阐述高谱影像的分类流程与评价标准，介绍经典的分类算法和课题需要的高光谱数据集的相关信息，并利用介绍的分类算法对数据进行仿真实验。

第3章，介绍了集成学习的基本理论，提出两种基于集成学习的高光谱影像分类算法。分别利用XGboost和LightGBM以及相关辅助预处理，对高光谱影像进行了分类实验，并和传统分类算法进行了比较。

第4章，介绍了卷积神经网络相关理论，提出联合卷积神经网络和集成学习的高光谱影像分类算法。并于传统多种分类算法进行对比。

第5章，高光谱影像分类实验系统。分析了该系统的目的，并进行系统设计，最后变成实现该系统。

- 高光谱影像分类研究

2.1 高光谱影像分类概述

高光谱影像分类是高光谱遥感数据走向实际应用的一个重要环节。大量实验表明，绝大多数物质在波长20-40nm之内则可以被精准识别，高光谱数据的光谱分辨率一般是2-10nm，这样有效的避免了“同物异谱”的不可分状况，这正是高光谱影像数据可以进行地物精确分类识别的重要原因。当前，高光谱影像分类方法主要以计算机技术为支撑，联合数字图像处理技术和人工智能机器学习算法，进而对高光谱影像中感兴趣的未知地物进行识别分类[37]。根据训练集对数据标签的需求，可以将高光谱影像分类算法分为三大类：有监督分类算法、无监督分类算法、半监督分类算法。

高光谱影像分类的流程可以描述为：对于采集的高光谱数据，首先对其进行预处理，这是因为传感器在数据采集过程中，会受到外界气象条件及传感器内部噪音影像。常用的预处理主要包括辐射校正、大气校正和几何校正。其次，进行空间和光谱信息特征提取，并进行特征融合与优化。最后，将处理后的信息输入分类器，结果则会产生地物类别标签图。整个流程如图3.1所示。

图2.1 高光谱分类流程图

2.1.1有监督分类方法

有监督分类算法使用有标签样本中的先验信息训练分类器，以得到分类器的参数，然后利用完成训练的分类器去未知类别的数据进行分类。有监督分类最显著的特点就是分类精度较高，然而因为有监督分类要求所有训练样本有标签，可在实际情况下往往没有足够的先验信息，这样就造成了有监督分类方法的局限性。典型的监督分类主要包括最大似然判别分类、光谱角匹配、最小距离分类、SVM分类等等。

最大似然判别分类(Maximun Likelihood, ML)基于传统统计学习中的朴素贝叶斯算法。

ML算法可以快速地进行分类，目前已经被广泛应用于高光谱图像分类。其核心思想是根据训练样本的光速相似度和贝叶斯准则来估计测试样本类别。

假设以高光谱图像包含个地物类别，分别为。为了便于处理，假设每个类别发生的咸阳概率分别为且均相等。依据贝叶斯准备，样本x属于某一类的概率可以表示为：

(2-1)

其中，

(2-2)

因为不影响判别效果且各类别的先验信息均相等，因此分类问题可以转化为比较概率大小的问题。通过数学求解，ML的判别函数如下：

，         (2-3)

也可以表示为：

(2-4)

其中指测试样本光谱向量，n为光谱波段数，为第i类均值向量，为第i类的协方差矩阵。当且时，如果则样本属于第i类，即：

(2-5)

ML算法优点是非常容易理解，且便于编码。然而ML算法基于朴素贝叶斯学习与分类算法，因此假设用于分类的特征在类确定的条件下都是条件独立，这种假设必然会以一定程度的精度牺牲作为代价。高光谱数据的特征有特别高的维度，这使得ML算法必然速度较慢。高光谱影响分类一般不会提供过多的训练样本，因此过分依赖样本统计特性的ML算法在样本不足时必然会严重影响高光谱影响分类的效果。

2.1.2无监督分类方法

无监督分类指的是在没有先验知识的情况下，仅仅依据影像本身的数据特征，利用这些数据代表的地物光谱特征的相似和相异特性来分类。因为为监督算法不需要要先验知识，不需要现场标记并且易于实现，因此被广泛应用于遥感影像分类中。然而此方法严重依赖相似性度量，对光谱和噪声变化极为敏感。此外，样本数据以及类别间的不平均往往造成估计不准确的问题，这使得无监督分类方法一般难以取得较高的精度。典型的无监督分类算法包括K均值聚类算法、ISODATA算法以及平行管道法等等。

K均值聚类算法（K-means）是最典型的聚类算法，主要通过迭代地更新各个聚类的聚类中心，直到系统完成最优迭代结果时停止。首先假设样本集为，该数据集可以通过聚类成为k个相互独立的簇，也就是被分为K个类别。其簇划分最小误差函数为

(2-6)

其中是簇的均值向量。直观上来看上式刻画了簇内样本围绕着簇的均值向量的紧密程度，值越小则簇内样本相似度越高。

具体的K均值聚类算法步骤如下：

⑴ 将N个样本初始划分成k个聚类，其中，且分别计算每个类别的聚类中心和;

⑵ 随机选取一个测试样本x，且假设其在中；

⑶ 若，则返回步骤1，否则继续；

⑷ 计算如下隶属度函数：

(2-7)

⑸ 若，则将x从聚类中移动到聚类中；

⑹ 更新各个聚类的中心向量；

⑺ 若连续迭代N次均保持不变，则算法停止，否则返回步骤2。

K-均值聚类算法的优点是：当处理的数据集分布密集且各类别之间有较大区别时，分类效果较好。其欠缺之处是初始聚类中心的选取对算法性能的影响较大且在先验知识不足的条件下，不容易确定聚类的个数。

2.1.3半监督分类方法

高光谱影像分类中存在着大量的无标签样本，通过发掘无标签样本的信息并结合先验信息，这种方式被称为半监督分类算法。在遥感影像分类中，获取标签是一项耗时耗力的工作，然而无标签样本大量存在且较容易获，因此半监督分类被广泛应用。典型的无监督分类方法包括生成模型、协同训练模型、传导支持向量机、基于图的算法、自训练模型、多项逻辑回归等等。

多项逻辑回归（Multinomial Logistic Regression, MLR）可以利用后验概率将无监督信息融入到了分类器中，从而实现了半监督分类理念。在一个m类的有监督分类问题中，令表示有标签样本集，其中表示特征向量，表示相应的类别标签。在m类分类问题中，可以表示为这样的二进制向量，即当样本属于类别c的情况其对应的二进制类别向量中其他项均为0。在多项逻辑递归问题中，后验类别概率可以表示为：

(2-8)

其中，表示类别c的权重向量。由于样本的后验概率之和为1，这使得类别的权重向量中存在一项冗余的，所以随意选取。这里只需考虑维向量且通过最大化对数似然估计对进行估计，如下：

(2-9)

在已知先验概率的情况下进行最大后验估计，可以得到：

(2-10)

事实上，当训练样本集可分的情况下是无界的，因此先验信息有着重要的作用。

虽然MLR算法是建立在线性分类器的基础之上，但是其可以通过核函数的形式将其扩张到非线性分类的情况下，也就是将原始的输入特征向量r进特定地转化，即

。

为了估计各个类别的概率，等价于对公式进行求解，其中的对数似然函数为：

(2-11)

(2-12)

先验概率使得中的大多元素为零，所以多项逻辑回归分类器的复杂性得到了较好的控制，同时也提升了多项逻辑回归分类器的再生性能。

式（2-10）中是非二次规划的且log又是非平滑的，这导致求解凸问题（2-10）具有一定的困难。我们通常使用最大-最小化框架将（2-10）转化为一系列的二次规划问题。其中，求解每个规划问题所产生的计算代价为，然而当特征向量的维数较高或图像中类别数较多时，MLR算法有着巨大的计算代价。因此通常使用变量分裂与增广拉格朗日逻辑递归算法对递归因子进行估计，该算法可以极大的减少求解过程中的计算代价。

然而，多项逻辑回归算法的性能非常依赖于所选模型。若所选模型的概率分布与数据分布相符，那么利用无标签样本学习到准确模型参数的可能性较大，若所选模型的概率分布与数据分布不相符，那么学习到的模型参数也不准确从而导致模型学习结果恶化。

2.2 评价方法

当完成对高光谱影像的地物分类覆盖后，需要采用相关理论衡量分类结果的好坏。通常把监督图像即地物分布真实信息视为基准，将其与分类结果进行对比，从而完成对分类方法的评估。一般情况下，评估结果分类几类，分别为混淆矩阵、总体分类精度、平均分类精度、Kappa系数。

2.2.1混淆矩阵（Confusion matrix）

混淆矩阵判断分类结果与实际地物覆盖信息是否一致，是高光谱遥感影像分类算法最基本的评价指标。通过混淆矩阵，可以直观的看到地物在不同类别中的错分样本数目和在本类别中的正确分类样本数目。假设分类样本类别为n，那么混淆矩阵是一个n*n的矩阵，如下式定义：

(2-13)

上式中，任意一个元素m(i,j)表示第j个元素被分为第i个类别的样本数量，则类别i的错分误差为：

(2-14)

其中表示第i类地物的总数。那么第j类地物的漏分误差为：

(2-15)

对角线元素是被正确分类样本，该值越大表明该分类方法越好。

2.2.2总体精度与平均精度

总体分类精度（Overall Accuracy, OA），也被称为总体精度，用于描述被正确分类的样本占所有分类样本的比例。针对某个地物类求总体分类精度，用于衡量分类方法对该类的分类效果：

(2-16)

此外亦可以针对全部测试样本求其分类精度，用于衡量分类方法对遥感影像的总体表现：

(2-17)

最后根据各类别的总体精度，对其求均值，用以计算平均精度（Averaged Accuracy, AA）:

(2-18)

其中M为样本总数。

2.2.2 Kappa系数

Kappa系数（Kappa Coefficient, KC）使用离散分析法计算通过分类策略得到的地物分布结果与真实地物分布之间的相似程度，可以更好的评价分类精度的优劣。当分类结果具有较大不确定性时，Kappa系数利用离散多远分析法，可以较好地应对分类精度过于依赖类别数和样本的问题，因此可以更好的反应分类方法的效果。一般来讲，Kappa系数越高分类精度就越好。当其大于0.75时，说明分类结果和测试样本具有高度一致性，分类方法好；如果其小于0.4，那么说明分类效果不好。如果介意两者之间，那么说明分类结果中等。其计算公式如下：

(2-19)

2.3 实验数据

本文实验用到了三组数据，分别为AVIRIS（Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrtometer）获取的Indiana Pines高光谱数据、Salinas Valley高光谱数据，以及 ROSIS（Reflective Optics System Imaging SPectrometer）获取的University of Pavia高光谱数据。选择这三组数据作为本课题的实验数据主要考虑到以下：

⑴ 三组数据皆是高光谱影像基准数据，包含的地物覆盖值相对准确，这样有利于重复实验与算法再现，当前这三组数据被广泛用于高光谱影像分类研究中。

⑵ 三组数据具有不同的空间分辨率和光谱分辨率，且通过AVIRIS和ROSIS两个不同的传感器获取，这样可以更客观全面的验证分类的有效性。

⑶ 三组数据有着不同的观测场景，能验证方向具有更好的泛化性能。Indiana Pines主要包含植被覆盖信息系，University of Pavia主要包含校园场景信息，Salinas Valley主要覆盖农耕地和种植园场景。

2.3.1 Indiana Pines高光谱影像

Indiana Pines数据由AVIRIS机载成像光谱仪于1992年6月12日在美国印第安纳州西北部Purdue大学农场采集，数据集中每个波段中包含14*145个像元，波段覆盖范围为400-2500nm。该数据初始有220个波段，排除掉水吸收和噪声等干扰后，可用波段数为200。该数据集共包含16个地物类别，其中三分之二是农田，其余主要是多年生植被，其样本数如表2-1 所示。图2.2给出此遥感数据集的示意图，其中图2.2(a)是假彩色合成遥感图，图2.2(b)给出其地物真值覆盖图。该数据空间分辨率低，且地物类型多为植被，光谱曲线相似度高，这使得该数据的分类任务有一定挑战性。

表 2.1 印第安那农田数据集地物类别

Table 2.1　Land-covers for the Indian Pines

| 编号 | 地物类别 | 样本个数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alfalfa | 54 |
| 2 | Corn-notill | 1434 |
| 3 | Corn-min | 834 |
| 4 | Corn | 234 |
| 5 | Grass/Pasture | 497 |
| 6 | Grass/Trees | 747 |
| 7 | Grass/pasture-mowed | 26 |
| 8 | Hay-windrowed | 489 |
| 9 | Oats | 20 |
| 10 | Soybeans-notill | 968 |
| 11 | Soybeans-min | 2468 |
| 12 | Soybean-clean | 614 |
| 13 | Wheat | 212 |
| 14 | Woods | 1294 |
| 15 | Bldg-Grass-Tree-Drive | 380 |
| 16 | Stone-steeltowers | 95 |

(a)                  (b)

图2.2 印第安那农田数据集(a) 假彩色合成图像(b)参考地物

2.3.2 University of Pavia高光谱影像

帕维亚大学高光谱数据集由ROSIS采集于意大利北部地区，帕维亚大学及其周边场景。数据集波段覆盖范围为430-860nm,其中每个波段包含610*340个像元，共115个波段，去除水吸收和噪声等干扰后留下103个可用光谱波段，空间分辨率约为1.3m。

图2.3给出此遥感数据集的示意图，其中图2.3(a)是假彩色合成遥感图，图2.3(b)给出其地物真值覆盖图。此数据集共有9种地物，主要包含建筑、植被、卵石等，其样本数如表2.2所示。此数据虽然具有较高的空间分辨率，然而其光谱分辨率低，波段范围小且地物种类广泛，这对于研究高光谱影像分类有一定的代表性。

表2.2 帕维亚大学数据集合地物类别

Table 2.2　Land-covers for the University of Pavia

| 编号 | 地物类别 | 样本个数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asphalt | 6641 |
| 2 | Meadows | 18649 |
| 3 | Gravel | 2099 |
| 4 | Trees | 3064 |
| 5 | Metal Sheets | 1345 |
| 6 | Soil | 5029 |
| 7 | Bitumen | 1330 |
| 8 | Bricks | 3682 |
| 9 | Shadows | 947 |

(a)                (b)

图2.3 帕维亚大学数据集(a) 假彩色合成图像 (b) 参考地物

2.3.3 SalinasValley高光谱影像

Salinas Valley遥感数据由AVIRIS传感器于1998年在美国加利福尼亚的萨利纳斯峡谷采集。此数据集波段覆盖范围为400-2500nm，原始数据包括224个波段。同Indiana Pines数据相比，该数据采集飞行高度低，光谱分辨率极高达到3.7m，且每一光谱波段包含512*217个像素。去除水吸收和噪声等20个干扰波段，剩余204的光谱波段被用于分类。

图2.4给出此遥感数据集的示意图，其中图2.4(a)是假彩色合成遥感图，图2.4(b)给出其地物真值覆盖图。此数据有着极高的空间分辨率，且覆盖地物空间分布相对均匀，覆盖地区主要是农作物种植区，覆盖的16的地物类别主要为菜园、葡萄园和待耕种的土地等等，其样本数量如表2-3所示。表2.3显示了萨利纳斯峡谷地物类别：

表2.3 萨利纳斯峡谷数据集合地物类别

Table 2.3　Land-covers for the Salinas Valley

| 编号 | 地物类别 | 样本个数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brocoli_green_weeds_1 | 2009 |
| 2 | Brocoli_green_weeds_2 | 3726 |
| 3 | Fallow | 1976 |
| 4 | Fallow_rough_plow | 1394 |
| 5 | Fallow_smooth | 2678 |
| 6 | Stubble | 3959 |
| 7 | Celery | 3579 |
| 8 | Crapes_untrained | 11271 |
| 9 | Soli_binyard_develop | 6203 |
| 10 | Corn_senesced_green_weeds | 3278 |
| 11 | Lettuce_romaine_4wk | 1068 |
| 12 | Lettuce_romaine_5wk | 1927 |
| 13 | Lettuce_romaine_6wk | 916 |
| 14 | Lettuce_romaine_7wk | 1070 |
| 15 | Vinyard_untrained | 7268 |
| 16 | Vinyard_vertical_trellis | 1807 |

- (b)

图2.4 萨利纳斯峡谷数据集 (a)假彩色合成图 (b) 参考地物

2.4 仿真实验

高光谱遥感数据样本量少且光谱特征维数极高。支持向量机（Support Vector Machine, SVM）有着数学理论严谨、运算速度快、参数少且易于调节等特征。因此，SVM被广泛用于高光谱遥感影像分类中，且有着相当好的效果。本节将简要介绍基于SVM的高光谱影像分类，并利用SVM分类算法测试实验环境的可行性。

2.4.1基于SVM的高光谱遥感分类算法实验

SVM是一种典型的二分类分类模型，通过一定的扩展可以将其很好的用于多分类中。其基本模型是定义在特征空间上的间隔最大的线性分类器，间隔最大使它有别于感知机；SVM还包括一些核技巧的优化，这使得它实质上又称为一个非线性分类器。SVM的学习策略是间隔最大化，可以理解为一个求解凸二次规划的问题。SVM的学习算法是求解图二次规划的最优解算法。

SVM学习方法包含构建由简至繁的模型，主要包括：线性可分支持向量机、线性支持向量机和非线性支持向量机。简单模型是复杂模型的基础，其本质是复杂模型的特殊情况。当训练数据线性可分时，通过硬间隔最大化，学习一个线性的分类器，即线性可分支持向量机，又称为硬间隔支持向量机；当训练数据近似线性可分时，通过软间隔最大化，也可以学习一个线性的分类器，即线性支持向量机，又称为软间隔支持向量机；当训练数据不可分时，通过核技巧以及软间隔最大化，学习非线性支持向量机[9]。

对于高光谱遥感数据，可以构建基于核方法的支持向量机分类算法来验证试验的可行性。本次实验构建基于线性核函数(Linear)和径向核函数(RBF)的支持向量机学习算法，用来学习高光谱影像的光谱特征，并通过Kappa系数和OA值衡量分类结果。本实验选用Indiana Pines遥感数据集进行测试，利用Python3.6语言和Pycharm集成开发环境进行仿真。

2.4.2仿真结果与分析

本实验中，选用原始Indiana Pines所有数据作为研究对象。由于样本的总数较多，我们在各类别中选择10%的样本作为训练数据，将其比率定义为训练样本率（Traing Data Rate, TDR），把剩余样本作为测试集合。

图2.5(a)-2.5(c)分别是分类标准图和利用RBF-SVM、Linear-SVM作为分类器的分类效果图，其展示将训练好的分类器用于全体样本测试的效果，其值比在测试集上的分类指标稍高。为了找到RBF-SVM分类器对Indiana Pines数据的最好分类效果对应的参数，实验中取RBF-SVM的惩罚系数分别位1、2、4、8、16，取gamma值分别为0.01、0.05、0.125、0.25、0.5，通过网格搜索方法进行实验。通过实验可知，当gamma=0.05,C=8时，RBF-SVM平均分类效果最好，OA值为79.7，Kappa系数为0.763。通过对比发现Linear-SVM性能稍差于RBF-SVM，平均OA值为79.0，平均Kappa系数为0.756。然而，针对此数据集，由于其中Oats以及Grass/pasture-mowed样本数太少，在利用RBF-SVM分类实验中，C的最优取值不太稳定，但是C为8的次数最多且精度最好，因此这里将8作为C的最优取值。此外，通过进行PCA降为后再送入支持向量机的一系列，发现效果欠佳，因此在此不予赘述。(有空在添加一个表格)

(a)原始地物分布图           (b) RBF-SVM分类图 OA=81.68 Kappa=0.79

(c) Linear-SVM分类图 OA=81.36 Kappa=0.78

通过实验和以上分析，可以看出单一的SVM分类器不能满足高光谱遥感分类的要求。其表现为，精度不够高且不稳定。因此，研究将集成学习和深度学习的思想用于高光谱遥感影像数据有着重要的意义。

2.5 本章小结

本章首先概述高光谱遥感影像分类的理论，将高光谱影像分类步骤抽象为：预处理，特征提取，分类器训练三个步骤。同时，简要介绍了高光谱影像监督分类、无监督分类和半监督分类三种方法。其次，介绍了高光谱影像分类的评价标准和本课题涉及到的高光谱遥感数据，包括：Indiana Pines, Salinas Valley, University of Pavia。最后，采用基于SVM的高光谱影像分类算法对Indiana Pines数据集进行了分类实验，完整的完成了高光谱影像的分类流程。本章内容为后序内容提供理论支持。

第3章 基于集成学习的高光谱图像空-谱分类算法

3.1 引言

集成学习是当前机器学习和数据挖掘领域的主要研究方向之一。其本质不是一个单独的机器学习算法，而是通过构建多个有差异性的弱分类器，并基于相关策略对这些若干分类器结果进行整合，从而完成分类预测任务。

近年来基于树的集成学习算法(Tree-Ensemble Alogrithm)在工业届中被广泛应用，并且取得了极好的效果。其主要原因在于：Tree-Ensemble Alogrithm相较于传统分类算法具有更好的模型可控性，因此不容易产生过拟合；工业届中的数据必然存在着一定的噪音，Tree-Ensemble Alogrithm通常具有更好的抗噪能力；此外对于样本特征多样性，Tree-Ensemble Alogrithm有着更好的适应性。高光谱遥感数据来自于高空中光谱仪的采集，因此存在着一定数量的误差，并且包含较高的光谱波段数。因此，考虑将Tree-Ensemble Alogrithm应用于高光谱遥感图像分类有着重要的意义。

当前有监督分类算法已经广泛用于传统数据，并且在高光谱图像分类中有着比较好的精度。然而传统有监督分类算法往往只利用了图像的光谱数据，这样对遥感图像中蕴含的空间信息是一种浪费。为了克服此问题，众多学者采用一定的分类框架将空间信息融入到高光谱图像分类中，显著的提升了分类器的性能。目前主要的空间特征提取方法包括：1）形态滤波特征提取；2）马尔科夫随机场特征提取；3）分割特征提取。

鉴于上述内容，本章提出了基于集成学习的高光谱图像空-谱分类算法，采用基于Tree-Ensemble Alogrithm的分类算法，从空-谱两个方面更加全面的应用高光谱像的空间信息。

3.2 基本理论算法

4.2.1 空间信息辅助方式

空间信息辅助下的高谱像处理，是将空间信息和光谱信息相结合，应用于像分类算法模型中提高预分类图像精度。本文将信息融合方式应用方式分为图像层融合、特征层融合和分类决策层融合[63]。

- 像层融合

像层融合是在光谱成像阶段，将高光谱遥感分辨率传感器与一个具有高空间分辨率的传感器相结合，组合成一套成像系统，在获得具有光谱特性数据的图像的同时，得到含有大量空间信息的图像数据。利用图谱合一的数据进行遥感图像的分类。

图4.1 图像层融合

- 特征层融合

特征层融合应用在像类过程之前，由于高谱像谱分辨率很高的同时又具有普通遥感像的像特征空间，因此在特征层融合阶段。考虑分别提取高谱像的空间特征，谱特征，并将两个特征用一定的方式相融合，组合成新的特征向量。新的特征向量同时包含谱信息和空间信息，能够提高像类精度。

图4.2 特征层融合

- 分类决策层融合

图4.3 分类决策层融合

分类决策层融合，是指在获得像的初始分类结果上，结合空间信息、光谱信息对初次分类结果进行修正，提高像类精度。

在本章中采用我们采用特征层融合将谱信息与空间信息相融合，得到新的特征向量来用于像分类，空间信息的提取采用由傅里叶变换发展演变而来的Gabor滤波器来提取像元的空间纹理信息。

4.2.2 K_Medoids聚类算法的深度改进

1.Canopy算法改进

Canopy算法和K_Medoids算法是用来聚类的常用算法，Canopy算法的主要功能是预先划分聚类区域，为其后的聚类算法提供参考；K_Medoids算法是以簇内中值点位聚类中心，利用簇内各点距离作为衡量标准进行聚类的算法。文献[64]运用Canopy算法对K_Means算法进行改进，应用在多类UCI数据集上取得了很好的效果，借鉴其算法思想并进行适当的改进，将改进的Canopy和K_Medoids的联合算法应用在高光谱图像的无督聚类上。首先使用基于“最大最小”原则的Canopy改进算法对整个数据集进行预处理，在此基础上再应用基于测地距离的K_Medoids算法进行聚类。基于Canopy预处理的K_Medoids算法中，Canopy算法进行预处理的步骤描述如下：

1）初始化

加载等待预处理的高光谱图像数据，为了降低运算开销，需截取实验所需的图像范围。

2）Canopy算法的类中心点位置设定。

Canopy算法的与值的设定十分重要，关系到其后进行K_Medoids聚类的效果好坏。其中的值对聚类中心点的位置影响较大。当过大时，会使算法容易陷入局部最优；当过小时，会显著增加算法的运算开销。大多数学者认为与的值需要根据具体的数据环境进行反复的测试和观测，即通过交叉检验的方法最终调试出适合的与组合。文献[65]提出了一种基于“最小距离最大”原则的广义最佳鉴别矢量集求解方法，并成功应用到模式类。借鉴这一思想，将“最小最大”原则应用到Canopy算法中。最小最大原则的主要目的是尽量使初始聚类中心尽量间隔较远，其基本步骤如下：（1）假设存在一个数据集随机选择点作为第一个初始聚类中心；（2）计算中各点到的距离，选取距离最大的点为第二个初始类中心；（3）计算中其余各点到和的距离，取这些距离的最小值的点，选取其中的最大值所在的点作为下一个聚类中心，其迭代条件满足：

(4-1)

其中，是到各个数据点的距离，以此类推，直到找到所有聚类中心。借鉴这一思想运用到Canopy的初始聚类中心选择上。这样就无需再考虑的取值，只需要斟酌的取值即可完成对Canopy的参数设定。

3）Canopy算法的类中心个数K的设定

通过上一步运用“最小距离最大”设定初始聚类中心，虽然有效避免了聚类陷入局部最优的问题，而且得出了若干聚类中心的备选位置，但并不能确定初始聚类中心的实际应取个数。如果值设定的过小，会使Canopy算法产生过多的初始聚类中心点，即造成过度聚类的情况；如果值设定过大，会使Canopy算法提前结束，造成聚类的不彻底。文献[66]中提出了一种确定K_Means初值K的方法，其主旨思想是观测某种合适的类簇指标，当K值远离真实值时，该指标变化较缓慢。当接近真实值时，指标变化十分显著。借鉴这一思想并进行相应细化和改进，对Canopy算法改进如下：

- 首先通过上个步骤确定个类中心备选点，在一定合理区间内逐步增加聚类中心点的个数，调整的值，当内数据被全部囊括在Canopies中后停止调整值的大小。

- 然后记录每次值变动后各Canopy内各样本点到类中心的平均距离。

- 最后选取适当的突变点并保存此时的值，将此数计为K值。

4）终止条件

设置终止条件为最大迭代次数。

2. K_Medoids算法改进

通过Canopy算法对数据集的预处理，在此基础上再进行K_Medoids改进算法对数据集进行类分析。在计算样本点到中心点距离时，使用基于流形的测地距离替换直接使用欧氏距离来构建像元之间的距离矩阵。

- 初始化

加载2.1节Canopy算法产生的K值和聚类中心位置，并加载等待处理的光谱图像数据，其具体过程同2.1节中的初始化步骤。然后构造一个包含所有样本点的图，如果样本点和的欧氏距离小于一个阈值或二者是近邻点，那么与有边连接，边长为。

- 计算数据样本数据内各样本间的最短路径矩阵

近邻图构造完成后，以此基础计算各样本之间的最短距离。如果两个和有边连接，则设置其最短路径是，否则。然后计算所有样本点两两之间的最短路径：

(4-2)

其中，分别设置为1到n个样本点数。这样最短路径矩阵包含了图中个样本点两两之间的最短路径，也即两点之间的测地距离。计算样本点之间的最短路径时，Dijkstra算法的计算复杂度较低，而且更适合权值非负的情况，所以计算时采用Dijkstra算法[66]。

- 应用K_Medoids算法对数据点进行聚类

Canopy粗聚类提供了K参考值和初始聚类中心位置，同时加载上一步生成的最短路径矩阵，在此基础上可以进行K_Medoids聚类运算。其算法步骤如下:

- 按照Canopy算法的运算结果，设置K个初始聚类中心；

- 通过最短路径矩阵找到其他样本点距离最短的聚类中心，为样本点寻找所应归属的簇；

- 在每个簇内，顺序选取各点，计算到其余簇内各点的距离之和，也即计算绝对误差值，选取绝对误差最小的点作为新的聚类中心。

（d）重复执行（b）~（c）直到聚类中心的位置不再变化为止。

4）终止条件

设置终止条件为最大迭代次数。

图4.4 深度改进K_Medoids算法总体整体流程图

4.2.3基于概率模型的SVM

传统SVM不可以提供后验概率的输出形式，输出结果表现为±1，也就是说当样本属于正类时输出+1，当样本属于负类时输出-1。然而由于空间分辨率的原因高光谱数据往往存在着混合像元，以概率形式提供的信息更能接近于事物的真实情况。因此，将后验概率的输出形式引入SVM。

给定训练样本，标签为，共含有N个类别。针对二类问题，表示测试样本的预测函数，表示其预测标签。文献[67]利用下面的sigmoid函数来估计样本的后验概率。

(4-3)

其中A，B是估计参数控制着sigmoid函数的形态。通过下面的归一化最大似然估计求解参数A，B。

(4-4)

其中和分别表示正负样本的个数，并且使用文献中的方法求解公式。

然而，实际存在的分类问题往往都是多类问题，因此模型将多类问题转化成多个二分类问题。基于“一对多”模型的概率输出如下所示：

(4-5)

该算式表示样本属于类别i的概率，其是通过SVM得到的。

4.2.4基于Gabor滤波的空间特征提取

传统的高光谱图像分类算法通常都是利用光谱特征进行分类，忽略了空间特征对分类的协作作用。因此本章试图综合考虑地物的光谱信息和空间纹理信息，通过将光谱特征与空间特征相级联实现。下面就来分析一下如何有效地提取高光谱图像的空间纹理信息，由于Gaobr滤波器在提取纹理信息时具有一定的优势，且得到的图像更加符合人类视觉特征，所以本章采用Gabor滤波来提取空间纹理信息，具体步骤如图4.5所示。

二维像的Gabor小波核函数如下：

(4-6)

其中和表示像中某点的坐标，和分别表示高斯半径和方向角，表示Gabor函数的相角，和分别为Gabor函数的方向和频率。

图4.5 2-D Gabor滤波空间特征提取

通过调节滤波器的频率和方向得到一组Gabor滤波器，然后利用这组Gabor滤波器提取高光谱图像的空间纹理信息，该组滤波器的数学表示形式如下：

(4-7)

其中P和Q表示频率和方向的个数。通过将这组滤波器与高光谱图像进行卷积得到其空间特征：

(4-8)

图4.6给出了六个不同方向的2-D Gabor滤波器的核函数。

图4.6　六个不同方向的2-D Gabor滤波器的核函数

3.3 结合改进聚类算法与主动学习的高光谱图像半监督分类

主动学习成为了一个热门的研究课题且越来越受到学者们的重视，主要目的就是选择出含有最大信息量的训练样本。主动学习大致可以分为以下三个类别：1）基于后验概率的主动学习方法；2）基于几何特征的主动学习方法；3）基于委员会的主动学习方法。第一类主要利用了各个类别的后验概率分布函数进行估计，其中Breaking Ties（BT）和改进的Breaking Ties（MBT）主动学习算法都属于这一类别。第二类主要利用了SVM的几何特征，例如样本最大距离策略，通过计算目前SVM最大间距内的样本与类平面的距离，从而选择距离最大的（信息量最大）样本。最后一类主要利用了委员会投票机制选择出各类器之间差异性最大的样本。

半监督学习的主要目的是从众多的无标签样本中选取出信息量最大的样本，且与原有的有标签训练样本共同作为新的训练样本对类器重新训练，进而提高类器的精度。通过对有标签样本邻域信息的提取，可以获得很多满足邻域样本预测标签与其对应的训练样本标签一致的无标签样本。为进一步简化无标签训练集，使用主动学习的方法从中选取信息量最大、对类性能提高贡献最大的样本。本章采用的主动学习算法主要有：1）随机选取的方法（Random Selection, RS）；2）BT；3）MBT。这些算法的使用都是基于样本概率模型的，这也是本章算法选用基于概率模型的SVM的主要原因。

图4.7　邻域信息提取与标签传递策略

高光谱图像中，半监督学习无标签样本的选择与生成通常基于两个假设：1、空间结构相似性：空间相邻的样本属于同一地物的可能性大；2、光谱结构相似性：光谱结构相似的样本属于同一地物的可能性大。邻域标签的传递是本章算法的重中之重，本算法首先利用现有少量的有标签训练样本训练基于概率模型的SVM，继而估计测试样本的预测标签；然后求取每一个有标签样本的一阶空间邻域样本同时去除冗余样本（包括背景噪声和未被选中类别的样本）；然后将这些空间邻域样本的预测概率进行对比，在有标签样本的邻域中筛选出信息量最大的样本，也即后验概率差值最小的样本点（为方便理解图片中用概率值0.5代替）。然后以少许有标签样本为中心进行改进K_Medoids聚类，保留与有标签训练样本属于同一类簇的邻域样本，并赋予其标签并加入到训练集中，具体过程如图4.7所示。在提出的基于聚类信息指导的高光谱半监督分类算法中，首先利用Gabor滤波器提取每个像元的空间特征，进而将空间特征和谱特征级联。随后利用主动学习方法对通过空间邻域信息提取策略获取的空间邻域样本进一步化简，主动学习的算法选择通过实验最终确定。最后将这些无标签样本加入到训练集中重新对基于概率模型的SVM进行训练，迭代该过程，不断优化分类器的类性能。

本章算法的具体步骤文字描述如下：

- 初始化训练集，同时设定算法的相关参数；

- 通过主成分分析法（Principal Component Analysis, PCA）得到每个像元的光谱特征；

- 通过Gabor滤波器对第一主成分进行处理得到每个像元的空间特征，且将光谱特征和空间特征级联；

- 使用初始训练集对基于概率模型的SVM进行训练，同时得到测试样本的预测标签，其中表示测试样本的个数；

- 提取的一阶空间邻域样本，去除冗余样本（例如，背景样本和来自未被选中类别的样本），使用主动学习算法找到邻域样本中后验概率差值最小的样本，标注为，作为下一步检验的原始数据；

- 以有标签样为中心进行改进K_Medoids聚类，对于只保留类簇一致的空间邻域样本。再寻找一阶空间有标签训练样本的标签，将筛选结束后的剩余样本进行标记。提取的样本表示为，这里表示得到空间邻域样本的个数，其类别标签表示为，；

- 将重新标记的表示为，此时的既符合分类算法所赋予的分类特性，也满足聚类算法所赋予聚类特性，将其更新至有标签训练集；

- 若更新的训练集中空间邻域样本个数达到预先设定的阈值时算法结束，否则返回步骤4）。

图4.8　本章算法流程图

3.4 仿真结果与分析

参数设置以及性能指标

为了验证所提出算法的有效性，选取两个不同的高光谱图像进行试验。针对印第安农林数据集，本实验选取样本数目较多的8个类别（如corn-no till，corn-min，grass/trees，hay-windrowed，soybeans-no till，soybeans-no till，soybeans-clean和woods）进行分类，该像的参考地物如图4.9(a)所示。针对帕维亚大学数据集，从原图像中截取的像元区域实验，其中包含8个类别（如，asphalt，meadows，trees，metal sheets，bare soil，bitumen，bricks和shadows），该像的参考地物如图4.9(b)所示。

(a)                            (b)

图4.9 含八个类别的参考地物（a）印第安农林数据集（b）帕维亚大学数据集

针对Gabor滤波器：当，，，，时，提取的空间特征取的的分类精度最优[69]；基于概率模型的SVM：采用网格搜索法确定惩罚因子以及高斯核半径的最优值，搜索范围分别为，，同时使用“一对余”策略将多分类问题转化为多个二分类问题。由于主动学习的引入可能使各类样本不再均衡，所以单纯地采用整体精度或是Kappa系数来衡量算法的分类精度可能不准确。所以为了更进一步地衡量算法的性能，采用Kappa系数的置信区间来判断Kappa系数的可信程度。

实验I：

为了选择合适的主动学习算法对提出算法进行改进，对两个数据集进行了如下实验。首先选取不同的主动学习算法，如RS、BT和MBT。随后，设置实验参数，从8个类别的每类中随机地选取10个样本作为有标签训练集（），第i次循环选取的空间近邻样本个数为20（），直到更新的训练集中空间近邻样本个数达到阈值。表4.1和4.2分别给出了两个不同数据集在采用不同主动学习算法时对提出算法的性能影响，表格中t表示更新训练集中空间近邻样本的个数。分析表4.1，可以得到如下结论：1）随着更新训练集中空间近邻样本个数的增加，采用随机采样的主动学习算法时，提出算法性能大体呈现上升趋势，时而会出现一些波动，这是因为随机采样主动学习策略只是随机地选取了有标签训练样本的空间近邻而已，主动学习的思想并没有充分发挥。虽然随机采样主动学习算法可以提高提出算法的性能，但却不是最优的；2）MBT和BT主动学习算法对提出算法性能的提升明显要优于RS主动学习算法，且在加入小量的无标签样本的情况下，采用MBT主动学习算法的性能要优于采用BT主动学习算法的性能，但是随着无标签样本个数的上升，采用BT主动学习算法时，提出算法的性能明显好于采用MBT主动学习算法时的性能。当时，BT的OA比MBT的OA提高了2.12%，且当时，提出算法可以获得最高的全局精度；同时，观察表4.2可以得到相似结论，与采用RS和MBT算法的情况相比，采用BT主动学习算法时提出算法的性能更优，图4.10也能反映上述问题。接着，提出算法在标记样本方面使用主动学习与使用传统自训练算法进行对比，实验中自训练算法的邻域标签直接采取后验概率最大类标签标记。实验结果如图4.11所示，在使用主动学习的条件下，本章算法的OA提高了3.6%，充分验证了主动学习有利于准确标定分类边界的优势。本实验充分地体现了主动学习策略在提出算法中的主要作用。

(a) OA=66.89%                      (b) OA=70.49%

图4.10 印第安农林数据集（a）使用自训练算法（b）使用BT主动学习算法

表4.1 针对印第安农林数据集不同主动学习算法对性能的比较

| 性能 |  | t=0 | t=20 | t=40 | t=60 | t=80 | t=100 | t=120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OA | RS | 67.70 | 68.85 | 68.81 | 69.11 | 69.71 | 69.60 | 69.74 |
|  | BT |  | 70.66 | 71.73 | 72.59 | 73.30 | 75.60 | 75.92 |
|  | MBT |  | 71.36 | 70.34 | 70.89 | 71.24 | 72.41 | 73.80 |

表4.2　针对帕维亚大学数据集不同主动学习算法对性能的比较

| 性能 |  | t=0 | t=20 | t=40 | t=60 | t=80 | t=100 | t=120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OA | RS | 88.51 | 91.52 | 92.67 | 93.41 | 93.44 | 93.45 | 93.94 |
|  | BT |  | 93.93 | 94.90 | 95.17 | 95.13 | 95.06 | 95.02 |
|  | MBT |  | 92.62 | 93.79 | 93.71 | 93.71 | 93.93 | 94.00 |

图4.11 印第安农林数据集和帕维亚大学数据集不同无标签样本个数对主动学习性能的影响

实验II：

本实验的主要目的是为了验证提出算法对性能的提高幅度要大于其他传统的算法。根据实验I的结论，我们在选用主动学习算法时选择BT算法，BT基本思想是寻找每个样本后验概率差别最小的样本。在多分类的情况下，我们只需计算后验概率最大的两个类别的差异，然后选择概率差差异较小的样本。BT算法常常关注于多数样本所构成的分类边界，这样就可能忽略了由少数样本所构成的分类界面。实验选用概率模型SVM（SVM_prob）、拉普拉斯SVM（LapSVM）和空间信息半督SVM（SCS3VM）做为比对算法，其中LapSVM和SCS3VM算法不使用Gabor滤波器提取的空间特征，而SVM_prob算法使用Gabor滤波器提取的空间特征。比对算法的参数设置如下：针对SVM_prob算法取后验概率最大的类簇标签进行标记。针对LapSVM算法，参数和在区间以10倍的步长进行变化，构建拉普拉斯图时，选取的谱近邻数目为。针对SCS3VM算法，采用3-阶的近邻策略，用于控制高光谱信息和空间信息的权衡参数设定为。本实验中，针对提出的算法，采用BT主动学习方法，两个不同数据集的类结果分别如图4.12和4.13所示。图中可以清楚地看出，图4.12(a)要比图4.11(b)-(d)清晰很多，类似地，图4.13(a)要比图4.12(b)-(d)清晰很多，这说明了提出本章算法算法可以提供较好的类性能。从统计角度出发，针对印第安农林数据集，提出算法的类性能OA要比SCS3VM提高了7.33%，比LapSVM提高了7.37%。针对帕维亚大学数据集，提出算法的类性能OA提高要比SCS3VM算法的类性能提高了3.31%，比LapSVM提高了4.3%，这说明在加入空间信息辅助以后，高光谱图像的分类精度会有一定程度的提高。本章算法在两个数据集中都比单独使用SVM_prob提高了4%左右，这充分说明在聚类信息的指导辅助下，本章算法的分类性能可以进一步获得较大幅度的提高。

(a) 本章算法 OA=70.58%             (b) SCS3VM OA=63.25%

（c）SVM_prob OA=62.18%            (d) LapSVM OA=63.21%

图4.12 针对印第安农林数据集不同算法的分类结果比较

（a）本章算法 OA=68.88%              (b) SCS3VM OA=65.57%

（c）SVM_prob OA=63.82%            (d) LapSVM OA=64.58%

图4.13 针对帕维亚大学数据集不同算法的分类结果比较

3.5 本章小结

本章提出了基于聚类信息指导的高光谱空-谱半督分类算法，首先利用Gabor滤波器提取空间信息，将得到的每个像元的空间特征与谱光特征级联。然后利用有标签训练样本的空间邻域信息和主动学习相结合选取既包含空间信息且信息量大的无标签训练样本，将其加入到原有有标签训练集中得到新的训练集。在空间信息筛选中，使用基于流形的Canopy-K_Medoids算法进行邻域样本选择，进而提高SVM概率模型的分类精度。不同于传统分类算法，提出的本章算法算法具有以下特点：1）将空间邻域信息与主动学习相结合提取出具有代表性的无标签训练集，进而辅助半监督分类。2）将半监督分类算法与基于聚类信息的空间信息提取策略相结合以提高分类精度；

本章进行了一系列的实验，首先进行了不同的主动学习方法对性能的影响以及与自训练算法比对实验，然后与原始算法和同类的基于空间信息的半监督算法进行了对照实验，本章算法性能提高幅度较大。这充分说明了提出本章算法分类算法可以有效地利用类信息与空间信息辅助分类过程，能使分类精度显著提高。但是本章的改进聚类算法使用了基于流形的图论距离，在运算成本上比较大，在这方面的改进将是本课题下一步研究的方向之一。

第4章 融合聚类特征的高光谱图像半监督协同分类算法

4.1 引言

许多应用中高光谱遥感影像分类器的设计都是利用类标签的训练样本训练得到，即督学习。但是对于高光谱遥感影像类，由于类标签样本少、获取困难，少量的类标签样本很难准确地反映样本点的空间分布特征，导致传统的监督学习算法很难取得较好的类效果。半监督学习可以利用大量无类标签的样本信息，将少量类标签的样本和大量无类标签的样本相结合提高学习的泛化能力，从而提高类的准确率。但是当前的半监督方法大多只是根据分类模型或者分类函数预测类标签未知的对象，并没有从聚类数据结构的角度探索高光谱图像分类[68]。聚类算法使属于同一类簇的样本相似度最大，属于不同聚类的样本相似度最小，能够很好地反映样本的分布特点，能够很好的揭示高光谱数据的内部结构特征，因此聚类算法在高光谱图像分类技术中具有良好的应用前景。此外，最初的协同训练是基于两个充分冗余的视图提出来的，但是在高光谱图像领域往往很难满足充分冗余[69,70]。为此，为了拓展协同训练算法的应用范围，学术界展开了以弱化充分冗余这一强约束条件为目的的研究，其结果表明在弱化该条件的情况下，协同训练算法仍然有效，其中基于单视图的协同分类算法就是其中的代表[71]。本文以实现更精准的高光谱图像半监督分类为目的，在单视图协同训练理论的基础上融合聚类与分类算法，提出了一种新的半监督分类模式。

鉴于以上内容，本文提出了融合聚类特征的高光谱图像半监督协同分类算法。其中第四章所提出的算法是在空间样本筛选中结合了聚类算法，第五章是在总体半监督分类框架中融入了聚类算法，二者对与聚类算法的结合方式与程度不尽相同。本章算法将聚类算法与分类算法以协同训练的方式融为一体，而不是仅仅作为分类算法的指导，在结合程度上相比前一章所提出的算法更深。本章将首先介绍最小二乘孪生SVM的相关理论，接着介绍协同训练算法，包括单视图、多视图、tri-training等算法。然后介绍如何改进聚类算法以及如何融合到协同训练框架之中。最后将完整的概述本文算法的流程，并通过仿真实验进行验证和分析。

4.2 基本理论算法

5.2.1最小二乘孪生SVM

孪生SVM的理论在第三章已经有了较为系统的阐述，本章算法是基于最小二乘孪生SVM进行的。最小二乘孪生SVM是由TWSVM发展而来的一种二类器，它将不等式约束修改为等式约束并使用误差变量的二范数，这样我们可以通过对两个线性方程问题进行求解而不是求两个QPP问题[72,73]。实验表明LSTSVM在保持相同类精度的情况下能够极大地缩短训练的时间[73]，故本章算法使用LSTSVM作为改进母本。

线性的LSTSVM可以用如下两对公式表达：

(5-1)

(2-52)(5-2)

当用目标函数对上述等式约束进行替换后，公式变为：

(5-3)

(5-4)

从上式中，我们可以得出：

(5-5)

(5-6)

其中，。

由上式决定了两个非平行超平面，对于一个待类的样本点x，LSTSVM根据它距离两个超平面的远近来判断类别的归属。

此外，通过引入核函数，可以对非线性问题进行求解，两条非线性超平面变为,其中       ，K是任意的核函数，在本文中，我们选择高斯径向基核函数。

因此，非线性LSTSVM可以改写成：

(5-7)

(5-8)

整理后得到：

(5-9)

其中：

(5-10)

5.2.2协同训练理论

最初的协同训练算法（或称为标准协同训练算法）是A.Blum和T.Mitchell[74]在1998年提出的。他们假设数据集有两个充分冗余的视图，即两个满足下述条件的属性集：第一，每个属性集都足以描述该问题，也就是说，如果训练例足够，在每个属性集上都足以学得一个强学习器；第二，在给定标记时，每个属性集都条件独立于另一个属性集。A.Blum和T.Mitchell认为，充分冗余视图这一要求在不少任务中是可满足的。例如，在一些网页类问题上，既可以根据网页本身包含的信息来对网页进行正确类，也可以利用链接到该网页的超链接所包含的信息来进行正确分类，这样的网页数据就有两个充分冗余视图，刻画网页本身包含的信息的属性集构成第一个视图，而刻画超链接所包含的信息的属性集构成第二个视图。A. Blum和T.Mitchell的算法在两个视图上利用有标记示例分别训练出一个分类器，然后，在协同训练过程中，每个分类器从未标记示例中挑选出若干标记置信度（即对示例赋予正确标记的置信度）较高的示例进行标记，并把标记后的示例加入另一个分类器的有标记训练集中，以便对方利用这些新标记的示例进行更新。协同训练过程不断迭代进行，直到达到某个停止条件。A.Blum和T.Mitchell[75]对图5.1的算法进行了分析，证明了充分冗余条件下的协同训练算法的可行性。

图5.1 协同训练算法伪代码

然而，在真实问题中充分冗余视图这一要求往往很难得到满足。实际上，即使对A.Blum和T.Mitchell所举的网页类的例子来说也是这样，因为“网页本身的信息”这一视图与“超链接上的信息”这一视图很难满足条件独立性。K.Nigam和R.Ghani对协同训练算法在不具有充分冗余视图的问题上的性能进行了实验研究，其结果表明，在属性集充分大时，可以随机把属性集划分成两个视图，在此基础上进行协同训练也可能取得较好的效果。遗憾的是，大多数的问题并不具有“充分大”的属性集，而且随机划分视图这一策略并非总能奏效，因此，一些研究者开始试图设计不需要充分冗余视图的协同训练算法。

S.Goldman和Y.Zhou[76]提出了一种不需要充分冗余视图的协同训练算法。他们使用不同的决策树算法，从同一个属性集上训练出两个不同的分类器，每个分类器都可以把示例空间划分为若干个等价类。在协同训练过程中，每个类器通过统计技术来估计标记置信度，并且把标记置信度最高的示例进行标记后提交给另一个分类器作为有标记训练例，以便对方进行更新。该过程反复进行，直到达到某个停止条件。在预测阶段，该算法先估计两个类器对未见示例的标记置信度，然后选择置信度高的分类器进行预测。S.Goldman和Y.Zhou将该算法建立在A.Angluin和P.Laird的噪音学习理论的基础上，并通过实验对算法性能进行了验证。此后，他们又对该算法进行了扩展，使其能够使用多个不同种类的类器。

虽然S.Goldman和Y.Zhou的算法不再要求问题本身具有充分冗余视图，但他们引入了对类器种类的限制。此外，他们为了估计标记置信度，在挑选未标记示例进行标记的过程中以及选择分类器对未见示例进行预测的过程中频繁地使用10倍交叉验证，时间开销很大。同时，在少量有标记数据上进行10倍交叉验证经常难以得到对置信度的稳定估计。其中具有开创性的研究成果是证明了两个分类器有较大差别的情况下，单视图协同分类也能取得预期的效果[76]。

为了进一步放松协同训练的约束条件，Z.H.Zhou和M.Li[77]提出了一种既不要求充分冗余视图、也不要求使用不同类型类器的tri-training算法。该算法的一个显著特点是使用了三个类器，不仅可以简便地处理标记置信度估计问题以及对未见示例的预测问题，还可以利用集成学习（ensemble learning）[78]来提高泛化能力。该算法首先对有标记示例集进行可重复取样（bootstrap sampling）以获得三个有标记训练集，然后从每个训练集产生一个类器。在协同训练过程中，各类器所获得的新标记示例都由其余两个类器协作提供，具体来说，如果两个类器对同一个未标记示例的预测相同，则该示例就被认为具有较高的标记置信度，并在标记后被加入第三个类器的有标记训练集。在对未见示例进行预测时，tri-training算法不再象以往算法那样挑选一个类器来使用，而是使用集成学习中经常用到的投票法来将三个类器组成一个集成来实现对未见示例的预测。

5.2.3 K_Means聚类算法的深度改进

K_Means算法在前文中已经有了系统介绍，本章之所以选用K_Means算法是因为其实现简单理论成熟，在高光谱像的处理上有着广泛的应用[80]。

为方便叙述后续对K_Means算法的改进，将完整的K_Means算法的伪代码展示如下图：

图5.2 K_Means算法流程图

K_Means算法虽然简单易实现，但其面临着两个难以解决的难题：

1.类中心的个数K需要事先给定，但在实际中这个K值的选定是非常难以估计的，很多时候，事先并不知道给定的数据集应该分成多少个类别才最合适。

2.K_Means需要人为地确定初始类中心，不同的初始类中心可能导致完全不同的类结果。

针对第二个问题，Arthur和Vassilvitskii提出了改进型K_Means++算法[81]，这一算法的核心思想是使初始聚类中心尽可能互相之间远离，以最大限度的抑制局部最优的情况。该算法的步骤为：

（1）从输入的数据点集合中随机选择一个点作为第一个聚类中心。

（2）对于数据集中的每一个点x，计算它与最近类中心(指已选择的类中心)的距离D(x)。

（3）选择一个新的数据点作为新的类中心，选择的原则是：D(x)较大的点，被选取作为类中心的概率较大。

（4）重复2和3直到k个类中心被选出来。

K_Means++算法的伪代码如图所示：

图5.3 K_Means++算法流程图

K_Means++算法相较于K_Means算法有了长足的进步，其聚类中心点不再是随机放置，而是相距较远的点被选为聚类中心点的概率大大提高。但是K_Means++算法在处理多维、复杂、数据量巨大、聚类中心点多的数据时（例如高光谱数据），依然有其无法克服的局限性。文献[81]的实验表明，当聚类中心上升到一定程度时，K_Means++聚类质量将无可避免的出现下滑。如图5.4所示。

图5.4 多聚类中心时K_Means++聚类效果图

为此，本文将对K_Means++算法进行改进，不再是机械的使聚类中心尽可能的相隔较远，而是更为灵活的调整或删除聚类中心的位置。其主旨思想是在第一次运行的K_Means++后选举出值（以后简称）最小的聚类中心点A，可理解为“对聚类误差效用”贡献最小。然后再选举出类簇中聚类误差最大的聚类中心点B，将A,B二点储存。接着“剥夺”A点的聚类中心资格，将B点按照向量的正负方向分别平移，生成B+与B-两个新聚类中心。再在此基础上重新运行K_Means++算法，并按照上述算法更新A，B两点，直到聚类误差不再发生明显变化为止。改进K_Means算法流程图如5.5所示。

图5.5 深度改进的K_Means算法流程图

其中的公式为：

(5-11)

为计算值最小的算式：

(5-12)

聚类误差的计算公式为：

(5-13)

聚类内所有样本点到聚类中心的平均距离计算公式为：

(5-14)

聚类中心偏移量为：

(5-15)

其中为d维单位超球面的随机向量，为约束系数，可根据实际情况自适应调整。整个改进K_Means算法的流程效果图如图5.6所示。

a                          b                           c

图5.6 K_Means改进算法流程图 a为选举对聚类误差贡献最大和最小的点，b为剥夺A点的聚类中心地位并偏移B点，c为重新进行K_Means后重新选举出的A,B二点

4.3 融合聚类特征的高光谱半监督协同分类

本文主要思想是对同一高光谱图像建立分别建立强弱两个分类器，弱分类器是对原始光谱数据使用改进的聚类算法以获取其聚类特征，对有标签数据的聚类特征进行分析，选取在一定置信区间内类簇中空间距离较近的点，赋予其标签并作为强分类器的标签拓展集。强分类器再依据标签拓展集进行最小二乘TWSVM分类，反复迭代，直到达到相应的终止条件为止。由于两个分类器使用都使用单视图进行操作，整个协同分类算法应该具有相应的配合规则，以确定终止条件。因此可以通过对两个分类器之间建立一定的约束条件求解使得目标函数达到极值的最优分类。本文使用聚类损耗函数、分类一致函数、分类差异性函数、样本差异性函数构建协同分类框架，将聚类与分类相结合，充分利用大量的无类标签和少量的类标签样本信息，实现高光谱图像的半监督分类。

高谱样本,，其中为波段数。类标签为，为样本数。对于类标签有,,其中为类别数。是聚类数，在K_Means改进算法中定义第类的聚类中心为。矩阵包含了所有的类中心。

聚类损耗函数主要用于判断聚类损失，CuL值越小，类结果越好。

(5-16)

式中，表示类标签样本数；表示无类标签样本数。由于隶属度矩阵是每个样本对聚类中心的隶属度表示，因此聚类损耗函数可以根据样本对每一个聚类中心的隶属度，得到使聚类损失最小的聚类中心。传统的利用聚类算法进行高光谱影像分类往往将隶属矩阵中每一样本隶属度最大的聚类别赋予此样本，因此可能造成误分，而聚类损耗函数则可以在一定程度上避免该问题，减少样本误分率。

类一致函数主要用于判断分类器的分类损失,表示对原数据进行分类的分类器一致性,表示对聚类特征进行分类的分类器一致性。

(5-17)

分类一致函数是根据概率统计，利用已有的类标签信息，判断分类器分别对原始数据和聚类特征类的结果与原始类标签的一致性。值越大，表明分类结果与类标签一致性越大，分类效果越好。分类一致函数可以用于约束分类误差样本，使得误差率最小化。

分类差异性函数用于判断两个类器分类结果的差异。由于类别信息一定,两个分类器之间值越小,分类效果越好.本文采用Kullback-Leibler散度计算。

(5-18)

式中。两个分类器的目标分类结果应保持一致，因此，其差异性约束条件能够降低误分率，保证分类结果正确率最大化。

样本差异性函数用于判断类别内样本差异大小。同一类别的两个样本值越小，分类效果越好。采用欧氏距离计算。

(5-19)

由类别准则可知样本类内差异性越小，则样本间的相似程度越大，分类效果越好。

根据以上四个准则函数，提出本章算法的协同半督类框架。本文提出的半督协同类新方法将聚类与类结合，使聚类过程有类别信息的指导，而类过程也可以依据类得到的数据内部结构，即聚类特征。协同分类框架建立两个分类器，并根据聚类损耗函数、分类一致函数、分类差异性、样本差异性使目标函数最小化，从而得到最佳分类结果。

(5-20)

式中，，，表示各个约束因子的权重，，本文中设置。求解目标函数最小值，保证聚类损耗最小、类一致性最高、类差异性最小、样本差异性最小，从而得到最佳分类结果。其中，聚类损耗函数是对 改进聚类算法的约束，保证聚类算法得到的聚类特征能够最大限度代表高光谱数据内部结构；分类一致性是利用类标签样本进行两个分类器的分类结果验证；分类差异性是对两个分类器结果进行限制，减少样本的误分率；样本差异性函数则是对此算法的一个评价因子，作为判断算法分类效果的评价指数。

同第四章所提出的基于半监督分类方法相同，本章的重点依然是如何筛选出高质量的邻域样本作为有标签样，具体的筛选逻辑示意图如图5.7所示。图中弱分类器K_Means负责为强分类器LSTSVM提供可靠的有标签样本，LSTSVM将两次分类结果一致的邻域样本标签反哺给K_Means，与上文所述的四个准则函数一起形成了互相协同的分类框架。不同于第四章使用聚类算法指导主动学习算法选择出邻域样本，本文算法使用聚类算法作为弱分类器，直接为强分类器提供较为可靠的候选有标签邻域样本。由于聚类算法与强分类器孪生SVM具有较大差别，故符合单视图协同分类的原则[76]。

图5.7 邻域提取与筛选流程图

本章算法的整体步骤文字描述为：

（1）设有样本集，其中为类标签样本集，为无类标签样本集，输入类标签样本集，无类标签样本集，并去除冗余信息。

（2）使用改进的K_Means弱分类器对进行训练，记录其聚类结果。获取以中各个类标签数据为中心的聚类特征，选取类标签周围八邻域内的类簇样本为类标签候选集。

（3）对类标签候选集进行进一步筛选，分别计算候选集个样本点与的空间距离，设定距离阈值，选取在内候选集样本点，与初始的有标签样本点共同构成拓展类标签集，更新与。

（4）将拓展类标签集输入到强分类器最小二乘TWSVM中进行运算，记录其分类结果，并将最近两次分类运算结果一致的类标签邻域样本反哺给弱分类器。

（5）计算、的类损耗函数、分类一致函数、类差异性函数、样本差异性函数所构成目标函数值，当值达到较稳定的最小值时终止运算。否则继续进入步骤（2）迭代。半督协同分类算法流程图见图5.8。

开始

高光谱图像

改进K_Means（弱）

比较空间距离

与类标签拓展集

TWSVM（强）

与类标签新增集

终止条件

结束

满足

不满足

更新图像并重新运行

比较两次分类结果

图5.8 本章算法流程图

在步骤（3）中，对于光谱数据进行聚类，属于同一类簇的且处于邻域的样本点必然光谱距离较小，再通过空间信息辅助选取空间距离也较小的样本点，满足光谱与空间都较小的点与原始类标签数据是一类数据的概率必然比较大。在本实验中空间距离计算皆使用测地距离。在步骤（4）中，两次LSTSVM分类运算结果一致的邻域样本的属于同一标签的概率极大，在此置信区间内将这些样本反哺至弱分类器，可以使弱分类器产生候选有标签样本的效率大大提高。将两分类器每次运算得到的与输入到由四个函数所构成协同分类终止条件中进行分析，当代价稳定在较小的值时终止整个协同分类运算，并将强分类器的结果输出。

4.4 仿真结果与分析

本章实验采用印第安农林高光谱数据集和萨利纳斯山谷高光谱像数据集作为验证，其中印第安农林高光谱数据集在前文中已经有了详细的介绍，在此不作赘述。萨利纳斯山谷数据集也是由AVIRIS系列设备在加利福尼亚南部的萨利纳斯山谷上空拍摄的，其有较高的空间分辨率为3.7m。该幅图像包含个像元，覆盖0.4到2.5波长范围，共含有206个波段，由于噪声和水吸收等因素去除其中的20个波段。该图像还包含vegetables，bare soils，vineyard fields等16类地物，具体地物类别和样本个数参见表格5.1，其三波段假彩色合成图像以及参考地物如图5.9所示。本实验的目的首先是验证在改进K_Means聚类算法基础上，相较于使用有限的有标签样本进行LSTSVM算法进行分类，使用基于一次聚类拓展类标签集后再进行LSTSVM是否有利于提高分类精度。然后进一步验证采用本章协同算法的高光谱图像半监督分类能否更进一步的提高分类精度。对照算法出自身算法的初级组成部分外（LSTSVM以及基于一次聚类迭代的LSTSVM），还有经典的半监督算法LapSVM，以充分检验本文算法的优越性。性能由整体分类精度OA、Kappa系数以及平均分类精度来衡量。下面将通过视觉图的直接展示以及参数之间的对照表格来反映各类算法的分类效果。

表5.1　萨利纳斯山谷数据集地物类别

| 编号 | 地物类别 | 样本个数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brocoli_green_weeds_1 | 2009 |
| 2 | Brocoli_green_weeds_2 | 3726 |
| 3 | Fallow | 1976 |
| 4 | Fallow_rough_plow | 1394 |
| 5 | Fallow_smooth | 2678 |
| 6 | Stubble | 3959 |
| 7 | Celery | 3579 |
| 8 | Grapes_untrained | 11271 |
| 9 | Soil_vinyard_develop | 6203 |
| 10 | Corn_senesced_green_weeds | 3278 |
| 11 | Lettuce_romaine_4wk | 1068 |
| 12 | Lettuce_romaine_5wk | 1927 |
| 13 | Lettuce_romaine_6wk | 916 |
| 14 | Lettuce_romaine_7wk | 1070 |
| 15 | Vinyard_untrained | 7268 |
| 16 | Vinyard_vertical_trellis | 1807 |

(a)                              (b)

图5.9 萨利纳斯山谷数据集 (a) 假彩色合成图像 (RGB波段: 16, 27, 145) (b) 参考地物

- (b)                             (c)

(d)                             (e)                             (f)

图5.10 印第安农林AVIRIS数据集半监督算法视觉比较 (a) Reference land-cover  (b) 改进K_Means  (c) LSTSVM  (d) 基于一次聚类拓展的TWSVM  (e) LapSVM  (f)本章协同算法

在LSTSVM的高斯核函数中半径参数和惩罚影子分别利用网格搜索法进行确定，先是在较大的范围内粗略确定，最后在精确范围内进行确定，取值范围分别为[0.1,3]和[100,500]。对于LapSVM，正则因子在上述范围内变化，其分别控制着再生核希尔伯特空间的复杂性以及内在几何分布的复杂性，求解拉普拉斯图时采用近邻数。

- (b)                          (c)

(d)                          (e)                         (f)

图5.11 萨利纳斯山谷AVIRIS数据集半监督算法视觉比较 (a) Reference land-cover  (b) 改进K_Means  (c) LSTSVM  (d) 基于一次聚类拓展的LSTSVM  (e) LapSVM  (f) 本章协同算法

表5.2 印第安农林AVIRIS数据集分类结果评价表

| 方案 | OA | Kappa | 平均漏分率 | 平均错分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LSTSVM | 0.6543 | 0.5950 | 0.2892 | 0.3174 |
| 基于一次聚类拓展后LSTSVM | 0.8380 | 0.8099 | 0.1592 | 0.1340 |
| LapSVM | 0.8613 | 0.8368 | 0.1474 | 0.1126 |
| 本章协同算法 | 0.8777 | 0.8560 | 0.1271 | 0.0965 |

表5.3 萨利纳斯山谷AVIRIS数据集分类结果评价表

| 方案 | OA | Kappa | 平均漏分率 | 平均错分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LSTSVM | 0.7823 | 0.5878 | 0.2914 | 0.3241 |
| 基于一次聚类拓展LSTSVM | 0.8579 | 0.8123 | 0.1571 | 0.1344 |
| LapSVM | 0.8602 | 0.8438 | 0.1488 | 0.1135 |
| 本章协同算法 | 0.8987 | 0.8781 | 0.1242 | 0.0926 |

由于K_Means属于聚类算法与其他算法的评判标准不同，所以在表5.2和5.3中并未一同列出，但是就效果图之间的比较，可以看出K_Means算法明显不如其他分类算法的直观效果好。而其他分类算法根据上述所示的分类视觉对比图以及OA、Kappa、平均漏分率、平均错分率四个分类评判参数可知，在基础算法LSTSVM中融合聚类特征可以在一定程度上提高分类精度，再此基础上进一步使用协同分类框架对LSTSVM进行协同半监督分类，能够使半监督分类精度显著提高。本章算法与其他半监督分类算法相比，其优势就在于能够有效挖掘样本的隐含聚类信息，同时也兼顾了样本信息量，所以本章所述的协同分类算法的分类效果也好于传统半监督分类算法LapSVM算法，其原因为LapSVM采用拉普拉斯图传递标签，并未充分考虑聚类特征中所蕴含的信息。

4.5 本章小节

本章针对高谱数据类标签样本获取困难的特点，提出了聚类特征和LSTSVM组合的高光谱影像半督协同分类新模式。该算法利用少量的类标签样本，从聚类结构的角度能够更好地反映样本的分布特征，从而使训练出的分类器具有更好的推广性能，既在一定程度上解决了类标签数不足的问题，又保留并提取了信息量较大的样本数据。并且，该算法将聚类改进K_Means算法与LSTSVM分类相结合，在协同分类框架下寻求最佳终止条件，避免了单独利用聚类或分类算法进行类造成的误分率过大问题，因此能够获得比较好的半监督分类效果。但是本文方法目标函数需要通过多次迭代得到目标函数最小值，因此迭代运算带来的算法优化问题以及协同类框架中各约束因子的权重问题将是下一步研究的重点。

结    论

随着遥感技术的不断进步，高光谱遥感技术得到了迅速的发展与应用，随之而来的高光谱数据处理问题成了近年来的研究热点。高光谱遥感图像具有图谱合一的特性，丰富的地物谱信息有效地减少了分类过程中由于缺少光谱而造成的类别不确定性。高光谱图像有标签样本的稀缺性使得其有督分类往往难以获得理想的精度，在这一大背景下，将无监督聚类算法与传统监督算法相结合是高光谱图像半监督的研究重点方向。

现有的高光谱图像半监督分类模型大多没有充分利用聚类特征，导致一些有价值的邻域样本无法增选为有标签样本。本课题从这一点出发，以提高分类算法精度为目的，对聚类与分类相融合的高光谱图像分类模型进行了深入研究，总结概括如下：

（1）对课题的研究背景进行了研究，了解高光谱图像数据处理的研究现状。通过对成像光谱技术的在光谱空间和图像空间的成像机理研究，深入理解了高光谱图像数据的特点，为接下来高光谱数据半监督分类算法研究奠定了理论基础。

（2）研究了高光谱图像聚类算法的理论基础。在介绍和提出聚类算法的流程与评价标准的同时，针对传统聚类算法应用于高光谱环境的不足之处，提出了预聚类和改变样本距离度量标准两种改进思路，为K_Medoids和K_Means聚类算法的改进和使用打下了理论基础。为了选取合适的高谱像类算法，对几种经典的传统类算法在高谱像上进行了尝试性的聚类仿真实验，选取出聚类效果较好的算法作为改进的母本。并且通过实验验证了提出的预类算法对传统聚类算法具有一定的改进作用。

（3）研究了高谱像类算法理论基础。除了介绍高光谱图像的分类流程与评价标准以外，还较为详细的介绍了传统监督与半监督算法，基于空间信息的分类算法以及孪生SVM，为半监督类算法改进提供了充实的理论基础。在有标签样本稀缺的情况下，验证了无标签样本对高光谱像的分类具有助力作用；在单靠光谱信息不足以完成高光谱像的分类任务的情况下，验证了光谱信息与空间信息相结合能在一定程度上提高高光谱图像的分类精度。

（4）提出了基于聚类信息指导的高光谱图像空-谱半监督分类算法，首先利用Gabor滤波器提取空间信息，将得到的每个像元的空间特征与谱特征级联。然后利用有标签训练样本的空间邻域信息和主动学习相结合选取出既包含空间信息且信息量大的无标签训练样本，使用深度改进的K_Medoids算法进行有标签样本的邻域样本筛选，将筛选出的样本加入到原有标签训练集中得到新的训练集，进而提高基于概率模型SVM的类精度。实验结果表明，提出算法的类性能OA和Kappa的提高幅度要比SCS3VM与概率模型SVM的分类性能相比都有明显的提高。这充分说明提出算法能够有效利用聚类特征和空间信息，从而提高了分类精度。

（5）提出了融合聚类特征的高光谱图像半监督协同分类算法。利用构建的协同分类框架能够将深度改进的K_Means聚类算法与最小二乘孪生SVM分类器相结，同时利用聚类和分类优势，提高分类器的分类准确率。其中，通过聚类损耗函数、分类一致函数、分类差异性、样本差异性4个指数用以构建协同分类框架。避免了高光谱类标签样本获取困难问题，在一定程度上解决了类标签数不足的问题。试验结果表明，本文所提方法得到的分类精度优于直接利用最小二乘孪生SVM进行半监督分类，也优于传统的LapSVM半监督分类算法。

本文提出的结合聚类特征的高光谱图像分类算法有效地提升了高光谱图像半监督分类精度。本文仍有很多今后需要进一步研究和探讨之处：

（1）本文算法所使用的K_Medoids算法需要构建所有样本点之间的距离矩阵，测地距离作为一种图论距离也是需要花费较长时间进行计算的。面对如此庞大的数据量，本文算法在运算时间上还有一定的改进空间，可以考虑引入当今十分流行的大数据/云计算思想进行改进。

（2）在协同训练算法中，需要反复迭代以逼近目标函数的最小值。在迭代策略以及各个约束因子的权重分配上还有进一步探讨和改进的空间，在有条件的情况下可以尝试进行大量的实验以确定最适合当下数据环境的权重因子组合。

参考文献

- 孙家抦. 遥感原理与应用[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2003:92.

- 钟燕飞. 遥感影像处理中的人工免疫系统理论及其应用方法研究[D]. 武汉大学博士学位论文, 2007.

- 常祎. 兼顾效率和精度的高光谱遥感影像分类技术研究[D]. 哈尔滨工程大学硕士学位论文, 2017.

- 郝思媛. 空谱协作的高光谱图像分类方法研究[D]. 哈尔滨工程大学博士学位论文, 2015.

- David C. Plaut, Geoffrey E. Hinton. Learning sets of filters using back-propagation[J]. Computer Speech & Language, 1987, 2(1):35-61.

- G. Hinton, S. Osindero, and Y. Teh, “A fast learning algorithm for deep belief nets,” Neural Computation, vol. 18, no. 7, pp. 1527–1554, 2006.

- Krizhevsky A, Sutskever I,Hinton G E. Imagenet classification with deep convolutional neuralnetworks[C]. Advances in neural information processing systems. 2012:1097-1105.

- He K, Zhang X, Ren S, etal. Deep residual learning for image recognition[J]. arXiv preprintarXiv:1512.03385, 2015.

- 李航. 统计学习方法[M]. 清华大学出版社, 2012.

- Valiant L G. A theory of the learnable[J]. Communications of Acm, 1984, 27(11):1134-1142.

- Schapire R E. A Brief Introduction to Boosting[C]. Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence. Morgan Kaufmann Publishers Inc. 1999:1401-1406.

- Freund, Yoav, Schapire, Robert E. A decision-theoretic generalization of on-line learning and an application to boosting[C]. European Conference on Computational Learning Theory. Springer, Berlin, Heidelberg, 1995:23-37.

- Breiman L. Bagging predictors[J]. Machine Learning, 1996, 24(2):123-140.

- Breiman L. Random Forests[J]. Machine Learning, 2001, 45(1):5-32.

- Chen T, Guestrin C. XGBoost:A Scalable Tree Boosting System[C]. ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. ACM, 2016:785-794.

- Ke G, Meng Q, Finley T, et al. Lightgbm: A highly efficient gradient boosting decision tree[C].Advances in Neural Information Processing Systems. 2017: 3146-3154.

- Mishra D R. A Comparative Evaluation of ISODATA and Spectral Angle Mapping for the Detection of Saltcedar Using Airborne Hyperspectral Imagery[J]. Geocarto International, 2006, 21(2):59-66.

- Subhash H M, Leahy M J. Microcirculation imaging based on full-range high-speed spectral domain correlation mapping optical coherence tomography[J]. Journal of Biomedical Optics, 2014, 19(2):21103.

- Zhang B, Li S, Jia X, et al. Adaptive Markov Random Field Approach for Classification of Hyperspectral Imagery[J]. IEEE Geoscience & Remote Sensing Letters, 2011, 8(5):973-977.

- Benediktsson J A, Pesaresi M, Amason K. Classification and feature extraction for remote sensing images from urban areas based on morphological transformations[J]. Geoscience & Remote Sensing IEEE Transactions on, 2003, 41(9):1940-1949.

- Chen Y, Nasrabadi N M, Tran T D. Hyperspectral Image Classification Using Dictionary-Based Sparse Representation[J]. IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing, 2011, 49(10):3973-3985.

- Tarabalka Y, Chanussot J, Benediktsson J A. Segmentation and classification of hyperspectral images using watershed transformation[J]. Pattern Recognition, 2010, 43(7):2367-2379.

- Demir B, Erturk S. Hyperspectral Image Classification Using Relevance Vector Machines[J]. IEEE Geoscience & Remote Sensing Letters, 2007, 4(4):586-590.

- Roscher R, Waske B, Forstner W. Incremental Import Vector Machines for Classifying Hyperspectral Data[J]. IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing, 2012, 50(9):3463-3473.

- Du P, Tan K, Xing X. A novel binary tree support vector machine for hyperspectral remote sensing image classification[J]. Optics Communications, 2012, 285(13-14):3054-3060.

- Zhang H, Shi W, Liu K. Fuzzy-Topology-Integrated Support Vector Machine for Remotely Sensed Image Classification[J]. IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing, 2012, 50(3):850-862.

- Li C H, Kuo B C, Lin C T, et al. A Spatial–Contextual Support Vector Machine for Remotely Sensed Image Classification[J]. IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing, 2012, 50(3):784-799.

- Gao L, Li J, Khodadadzadeh M, et al. Subspace-Based Support Vector Machines for Hyperspectral Image Classification[J]. IEEE Geoscience & Remote Sensing Letters, 2015, 12(2):349-353.

- Zhang C, Wang T, Atkinson P M, et al. A novel multi-parameter support vector machine for image classification[J]. International Journal of Remote Sensing, 2015, 36(7):1890-1906.

- Xia J, Chanussot J, Du P, et al. Rotation-based support vector machine ensemble in classification of hyperspectral data with limited training samples[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2016, 54(3): 1519-1531.

- Li Y, Zhang H, Shen Q. Spectral–spatial classification of hyperspectral imagery with 3D convolutional neural network[J]. Remote Sensing, 2017, 9(1): 67.

- Li W, Wu G, Zhang F, et al. Hyperspectral image classification using deep pixel-pair features[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2017, 55(2): 844-853.

- Hu W, Huang Y, Wei L, et al. Deep convolutional neural networks for hyperspectral image classification[J]. Journal of Sensors, 2015, 2015.

- Zhang M, Li W, Du Q. Diverse Region-Based CNN for Hyperspectral Image Classification[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2018, 27(6): 2623-2634.

- Lee H, Kwon H. Going deeper with contextual CNN for hyperspectral image classification[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2017, 26(10): 4843-4855.

- Makantasis K, Karantzalos K, Doulamis A, et al. Deep supervised learning for hyperspectral data classification through convolutional neural networks[C]//Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2015 IEEE International. IEEE, 2015: 4959-4962.

- 马晓瑞. 基于深度学习的高光谱影像分类方法研究[D]. 大连理工大学博士学位论文, 2017.

- Kruse F.A. Visible-Infrared Sensor and Case Studies. Remote Sensing for the Earth [J]. Science: Manual of Remote sensing. 1999, 3:41-46.

- 甘甫平, 王润生, 郭晓芳, 王青华. 高光谱遥感信息提取与地质应用前景[J]. 国土资源遥感, 2000, 3:38-44.

- 机载对地观测技术的发展,http://www.ers.ac.cn/zsjs/eos_5.htm.

- 童庆禧, 张兵, 郑兰芬. 高光谱遥感—原理技术与应用[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006:350-353.

- 张良培, 张立福. 高光谱遥感[M]. 武汉大学出版社. 2005:2-3.

- He Jun, Zhang Lei; Wang Qing; Li Zigan. Using Diffusion Geometric Coordinates for Hyperspectral Imagery Representation [J]. Geoscience and Remote Sensing Letters, 2009, 6(4):767-771.

- Wang Meng; Zhang Liangpeng; Chen Shichen; Ma Weiwei; Guo Yangyang. The analysis about factors influencing the supervised classification accuracy for vegetation hyperspectral remote sensing imagery [C]. Image and Signal Processing (CISP), 2011, 3:1685-1689.

- 张斧.成像光谱技术发展的科学背景和现状[M]. 激光与红外.1994,24(1):23-26.

- G. Vane, R. Green, T. Chrien, H. Enmark, E. Hansen, and W. Porter. The Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer [J]. Remote Sensing of Environment, 1993(44):127-143.

- 朱述龙, 张占睦, 遥感图像获取与分析[M]. 科学出版社, 2000.

- 张钧萍, 张晔, 周显. 成像光谱技术超谱图像分类研究现状与分析[M]. 中国空间科学技术, 2002, (1):37-43.

- B. Solaiman, M.C. Mouchot. A Comparative Study of Conventional and Neural Network Classification of Multispectral Data [J]. Proceedings of the1994 International Geoscience and Remote Sensing Symposium. USA, 1994: 1413-1415.

- Hermes L, Buhmann J M. Feature selection for support vector machines [J]. Pattern Recognition, 2000, 2(3-7):712-715.

- Fry Thomas W, Hauck Scott. Hyperspectral Image Compression on Reconfigurable Platforms[C]. The 10th Annual IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines, 2002:251-260.

- 张凌雁. 高光谱遥感图像的压缩算法研究[D]. 哈尔滨工程大学硕士学位论文, 2005.

- S. Jia, Y.T. Qian. Spectral and Spatial Complexity Based Hyperspectral Unmixing [J]. IEEE Transations on Geoscience and Remote Sensing, 2007, 45(12):3867-3879.

- 王群明. 遥感影像亚像元定位及相关技术研究[D]. 哈尔滨工程大学硕士学位论文, 2012.

- J.C. Harsanyi and Chein-I Chang. Hyperspectral image classification and dimension reduction: an orthogonal subspace projection approach [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 1994, 32(4):779-785.

- Shen Linlin, Zhu Zexuan, Jia Sen, Zhu Jiasong, Sun Yiwen. Discriminative Gabor Feature Selection for Hyperspectral Image Classification[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2013, 10(1):29-33.

- Y. Tarabalka, M. Fauvel, J. Chanussot, J.A. Benediktsson. SVM and MRF-based method for accurate classification of hyperspectral images [J]. IEEE Geosci. Remote Sens. Lett, 2010, 7(4):736-740.

- 许卫东. 高光谱遥感分类与提取技术[J]. 红外遥感技术, 2004, 5:96-99.

- J. Inglada, E. Christophe, J. Chanussot, P. Gamba. Decision fusion for the classification of hyperspectral data: Outcome of the 2008 GRS-S data fusion contest [J]. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens, 2009, 47(11):3857-3865.

- 寇琳琳. 基于高阶神经网络的遥感图像分类识别研究[J]. 电大理工, 2008, 03:3-5.

- 孙丽娟, 基于支持向量机的高光谱图像分类技术研究[D]. 哈尔滨工程大学硕士研究生论文,2010 .

- A. Jain, G. Healey. A multi-scale representation including opponent color features for texture recognition [J]. IEEE Trans. Image Process, 1998, 7(1):124-128.

- 夏建涛, 何明一. 基于SVM的高维多光谱图像分类算法及其特性的研究[J].计算机工程, 2003, 29(13):27-29.

- 王惠林. 基于知识的遥感图像分类方法研究[D].兰州大学硕士毕业论文，2007.

- 骆剑承, 周成虎, 梁怡, 马江洪. 支撑向量机及其遥感影像空间特征提取和分类的应用研究[J]. 遥感学报, 2003, 6(1):51-55.

- 耿修瑞, 张霞, 陈正超, 张兵, 郑兰芬, 童庆禧. 一种基于空间连续性的高光谱图像分类方法[J]. 红外与毫米波学报, 2004, 23(4):299-302.

- 李志勇, 匡纲要, 郁文贤等. 基于高光谱图像主成分分量的小目标检测算法研究[J], 红外与毫米波学报, 2004, 23(4):286-289.

- H. Chen, C.H. Chen. Hyperspectral image data unsupervised classification using Gauss-Markov random fields and PCA principle [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2002 ,3:1431-1433

- H.M. Ebied. Feature extraction using PCA and Kernel-PCA for face recognition [J]. Informatics and Systems (INFOS), 2012, 72-77.

- Kuo Bor-Chen, Landgrebe D.A. Hyperspectral data classification using nonparametric weighted feature extraction n[J]. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. 2002, 3:1428 -1430.

- Kaufman L, Rousseeuw PJ.2.Partitioning Around Medoids (Program PAM)[M].Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis. John Wiley & Sons, Inc. 2008:68-125.

- Kaufman L, Rousseeuw P J. 3. Clustering Large Applications (Program CLARA)[M].Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis. John Wiley & Sons, Inc. 2008:126-163.

- 胡文英, 角媛梅. 遥感图像纹理信息提取方法综述[J]. 云南地理环境研究, 2007, 3(19):17-20.

- Xiang S, Nie F, Zhang C. Learning a Mahalanobis distance metric for data clustering and classification[J]. Pattern Recognition, 2008, 41(12):3600-3612.

- A.C. Bovic, M. Clark, W.S. Geisler. Multi-channel texture analysis using localized spatial filters [J]. IEEE Trans. Pattern Anal, 1990, 12(1)55-73.

- 赵庆.基于Hadoop平台下的Canopy-Kmeans高效算法[J].电子科技, 2014, 27(2):29-31.

- R. Rand, E. Bosch. The effect of wavelet-based dimension reduction on neural network classification and subpixel targeting algorithms [J]. Algorithms and Technologies for Multispectral, Hyperspec-tral, and Ultraspectral Imagery, 2004, 5425:653–664.

- M. Fauvel, J. Chanussot, J.A. Benediktsson, Decision fusion for the classification of urban remote sensing images [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2006, 44:2828-2838.

- Chen S, Qin Q M. The Classification of Texture and Structure in the High Resolution Imagery Based on Wavelet Transform [J]. Geography and Geo-Information Science, 2003, 19(3):6-9.

- M.A. Shaban. Dikshit.Improvement of Classification in Urban Areas by the Use of Textural Features: The Case Study of Lucknow City [J]. Uttar Pradesh. International Journal of Remote Sensing. 2001, 22:565-593.

- Zhang L., Huang X, Huang B., Li P. A pixel shape index coupled with spectral information for classification of high spatial resolution remotely sensed imagery [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2006, 44(10):2950-2961.

- M. Fauvel, J.A. Benediktsson, J. Chanussot, J.R. Sveinsson. Spectral and spatial classification of hyperspectral data using SVM and morphological profiles [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2008, 46(11):3804-3814.

- 万庆余, 高光谱遥感图像分类精度对比研究[J]. 海洋科学进展, 2004, 22:131-133.

- O.W. Tembhurne, L.G.Malik. Hybrid classification using combination of optimized spectral angle mapping algorithm and interpolation method on multispectral and hyper spectral image [C]. Computing, Communication and Applications (ICCCA), 2012, 2:1-4.

- G. Camps-Valls, N. Shervashidze, K.M. Borgwardt, Spatial- spectral remote sensing image classification with graph kernels [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2010, 7(4): 741-745.

- V.N. Vapnik. 统计学习理论的本质[M]. 张学工译. 北京:清华大学出版社, 2000

- Suykens J A K, Vandewalle J. Least Squares Support Vector Machine Classifiers[J]. Neural Processing Letters, 1999, 9(3):293-300.

- Cheng Jian Lin, Shang Jin Hong, Chi Yung Lee. Using Least Squares Support Vector Machines for Adaptive Communication Channel Equalization [J]. International Journal of Applied Science and Engineering, 2005, 11(3):51-59.

- 马建文.支持向量机在遥感数据分类中的应用新进[J].地球科学进展, 2009, 24(5):555- 562.

- 王立国, 张晔, 谷延锋.支持向量机多类目标分类器的结构简化研究[J]. 中国图象图形学报, 2005, 10(5):571-572.

- 谭琨, 杜培军，郑辉.支持向量机在空间信息处理领域的应用研究[J]. 测绘科学, 2000, 32(2):87-89.

- L. Shen , L. Ba. MutualBoost learning for selecting Gabor features for face recognition [J]. Pattern Recognit, 2006, 27(15):1758-1767.

- A.K.Jain, S. Bhattacharjee. Texture segemntation using Gabor filters for automat document processing [J]. Machine vision and Application, 1992, 5(3):169-184.

- T. C. Bau, S. Sarkar, G. Healey. Hyperspectral region classification using a three-dimensional Gabor filterbank [J]. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens, 2010, 48(9):3457-3464.

- L. Shen, S. Jia. Three-dimensional Gabor wavelets for pixel-based hyperspectral imagery classification [J]. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens, 2011, 49(12):5039–5046.

- 王立国, 孙杰, 肖倩. 结合空-谱信息的高光谱图像分类方法[J]. 黑龙江大学自然科学学报, 2010, 6(27):787-791.

- R.L Kettig, D.A. Landgrebe. Classification of Multi-spectral Image Data by Extraction and Classification of Homogeneous Objects [J]. IEEE Transactions on Geoscience Electronics, 1976, 14(1):19-26.

- L.O. Jimenez, J.L.R. Medina, E.R. Diaz. Integration of spatial and spectral information by means of unsupervised Extraction and classification for homogeneous objects applied to multi-spectral and hyperspectral data [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2005, 43(4):844-851.

- Y. Tarabalka, J.A. Benediktsson, J. Chanussot, J.C. Tilton. Mul-tiple spectral–spatial classification approach for hyperspectral data [J]. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens, 2010, 48(11):4122-4132.

- A. Widayati, B. Verbist, and A. Meijerink. Application of combined pixel-based and spatial-based approaches for improved mixed vegetation classification using IKONOS [C]. In Proc. 23rd Asian Conf. Remote Sens., 2002: 1-8.

- Tenenbaum J B, De S V, Langford J C. A global geometric framework for nonlinear dimensionality reduction.[J]. Science, 2000, 290(5500):2319-23.

- 刘振林. 基于核空谱信息挖掘的高光谱图像分类方法研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2014.

- 朱洁尔. 结合空间信息的高光谱图像支持向量机分类研究[D]. 浙江大学, 2013.

- 肖倩. 结合空间信息和光谱信息的高光谱图像分类研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2013.

- R. Rand and E. Bosch. The effect of wavelet-based dimension reduction on neural network classification and subpixel targeting algorithms [C]. In Proc. SPIE-Algorithms and Technologies for Multispectral, Hyperspectral, and Ultraspectral Imagery X, 2004, 5425: 653-664.

- T.C. Bau, S. Sarkar, and G. Healey. Hyperspectral Region Classification Using a Three-Dimensional Gabor Filterbank [J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2010, 48(9): 3457-3464.

- 王立国, 赵春晖. 高光谱图像处理技术[M]. 北京: 工程出版社, 2013.

- 韩玉想. 基于聚类分析的标签传播半监督学习研究[D]. 西安电子科技大学, 2012.

- 魏芳洁. 高光谱图像波段选择方法的研究[D]. 哈尔滨工程大学, 2013.

- P.M. Mather. Computer processing for remotely sensed images [M]. Newyork: Wiley, 2004.

- D.A. Wit and J. Clevers. Efficiency and accuracy of perfield classification for operational crop mapping [J]. International Journal of Remote Sensing, 2004, 25, 4091-4112.

- S. Mitra, K.D. Rajat and S.K. Pal. Knowledge- Based Fuzzy MLP for Classification and Rule Generation [J]. IEEE Transactions on neural networks, 1997, 8, 1338-1350.

- S. Magnussen, P. Boudewyn and M. Wulder. Contextual Classification of Landsat TM images to forest inventory cover types [J]. International Journal of Remote Sensing, 2004, 24: 2421-2440.

- T.B. Mather. Classification methods for remotely sensed data [M]. Newyork: Taylor and Francis Inc., 2001.

- K. Wagstaff and C. Cardie. Constrained K-means clustering with background knowledge [C]. Proceedings of the eighteenth international conference on machine learning, 2001, 577-584.

- Bholowalia P, Kumar A. EBK-Means: A Clustering Technique based on Elbow Method and K-Means in WSN[J]. International Journal of Computer Applications, 2014.

攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 王立国, 马赫男. 基于改进K_Medoids算法的高光谱图像聚类[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2018, 39(12).(已录用)

致  谢

转眼间学生生涯已接近尾声，在论文撰写阶段十分感谢老师、实验室同仁以及室友的大力支持，临表涕零，不知所言。

谢谢大家！